仿生自适应网络用于芯片散热与布线：从热场驱动生长到 Physarum 电学类比的三重验证

摘  要

针对芯片级散热中"最优输运网络拓扑"的问题，本文以仿生自适应网络为核心，构建了三个相互独立的验证层次。第一，热场驱动的树状生长模型：在二维稳态导热方程中，以贪心策略沿最热未占据格点生长通道，节点管径服从 Murray 定律Dparent3 = ∑ Dchild3，并用 MATLAB 实现耦合生长版本——每长出一格即重解热场，使网络在自己正在改变的场中导航。第二，Physarum 自适应布线模型：按 Bonifaci-Mehlhorn-Varma 规范化模型实现边直径更新 Ḋe = |Qe| - De，采用 Straszak-Vishnoi 离散格式 Dk+1 = (1-h)Dk + h|Qk|，并用 Simulink/Simscape 把同一图拉普拉斯 Lp = b 建成真实电阻网络求解。第三，公平性校准：所有对照实验在"等占用格点 + 等截面积 + 等钉住格点"三重约束下进行。主要结果：单热源下三种拓扑（静态树、耦合树、直通道）散热指标逐位相同（无量纲标度 Tmax=27.5962；物理换算为 60.504 °C，见 §6.2），树输在压降 310 倍（静态树）/ 3033 倍（耦合树）——按"最深根-叶路径"计（约定 A），不是把 399 段串联求和；口径声明：上句的单热源结果与 §4.6 的 310× 取自 5×5 集中源合成工况（1249 W/cm²，真实 i7-14700K 的 12.7 倍），该工况经 §14 裁定为刻意保留的合成极端，用于检验模型极限行为，不代表真实芯片工况；§4.3 起改在真实口径（108 W/cm²，17×17 铺开源，即 SRC_RADIUS=8.0）下重算，§16 及以后同此口径；多热源下树在峰值温度上胜出：26 个可评 case 中 Δ Tmax 低 0.92–4.69 °C、Tmean 低 0.52–2.03 °C（对"每芯片一根直管"基线），但高温区不再系统性更小（26 个 case 的树/对照面积比为 0.47–1.06，仅 2 个（3 芯片/400 格、4 芯片/600 格）树更差）；另 6 个 5 芯片布局因 SRC_RADIUS=8.0 下源块融合成一个连通区、逐芯片指标无定义而被几何门排除；但把对照基线换成等钉住的均匀格状网、并放开其通道间距后，这一优势收窄到 Tmax 11 胜 7 负、最大劣势 0.50 °C（18 档中 12 档差距 < 0.5 °C），高温区 7 胜 11 负；赢的机制共享主干；非均功率下树的"自适应"部分成立——热区确随功率比漂移（每芯片占其 footprint 的 18%–91%，不再是不变的 25/25/25），Tmax 对最优格状网 4/4 全胜，但集中度弱于无自适应机制的格状网（后者在 1/1/5 下把两颗低功率芯片压到 0 mm²）；理想 Dirichlet 冷汇经检验方向相反：板边无害（有限对流边界下绝对温度最大上浮 0.16 °C，所有排名不变），coolant 侧的分流本身也不放大温升（等叶需求下每支 ΔT 等于总体温升），代价只落在压降上（仅黏性项 0.0802 kPa @253 W，等材料对照的 6.20 倍；计入接头与入口后模型族为 4.1–101.9 倍，量级预检见 §16.4）；且架构审计显示模型功率密度 1249 W/cm² 是真实 i7-14700K 的 12.7 倍，hotspot 面积恒等于芯片面积，铺开源重建后热活跃度从 1.0% 恢复到 84.9%，但"树出口 vs 单程直管出口"的 +0.14–+43.15 °C 差是两种出口定义（最深支路最高节点 vs 理想完全混合）的产物，不携带拓扑信息，已废弃（§14 架构审计；口径不成立的理由见 §18 第 (5) 条）。最后，把节点预算从自由输入改成三条约束（进入每个芯片 footprint、根半径不超过格距、压降不超过泵关死扬程）的输出之后，生成器在四个布局上给出同一判决：等总通道占地口径下，常规直管/均匀布局在 Tmax 上持平或更优、压降低三个数量级，树被完全支配——方法贡献在于把"树 vs 直管"改写为帕累托前沿的结构比较，而非又一份优势主张（§16.6）。Physarum 在两终端场景精确复现 BMV 定理预测（欧氏线长误差10-14 量级），在多源单汇场景经 Simscape 交叉验证误差 10-7，但不产生 Steiner 树——这是模型性质而非实现缺陷。本文同时记录了 13 轮诊断定位的一个关键实现错误：L = W + W′ 装配出的是邻接矩阵而非拉普拉斯矩阵，该错误矩阵满秩、条件数良好、残差极低，极具误导性。

关键词：仿生自适应网络；Physarum 智能体；芯片散热；Murray 定律；图拉普拉斯；Simulink 电学类比；公平性校准

1 问题重述

1.1 背景

芯片热设计中的一个核心矛盾是：冷却剂输运网络需要同时满足两个相互冲突的目标——把冷量送到最热的地方（要求分叉、铺开、贴近热点），以及把输运代价压到最低（要求直、粗、短）。生物脉管系统在这两个目标间演化出了公认的最优折中，其定量形式即 Murray 定律[5]：在流量守恒约束下最小化总代谢功时，母管直径与子管直径满足三次方关系。

另一个常被忽视的事实是：现有微通道冷板的拓扑（平行直通道、放射状、蛇形）全部是人工设计的，没有人系统比较过"自适应生长的拓扑"与"人工设计的拓扑"在同等资源约束下的真实差距。这正是本文要量的东西。

1.2 要解决的问题

本文围绕三个递进的问题展开：

（1）公平比较问题：如何定义"等材料"？实验中发现对照组定义错误两次，一次导致对照组不可建造，一次让对照组白拿 6.6 倍冷边界面积。公平性定义本身必须被验证，不能想当然。

（2）拓扑优势的适用边界：仿生树在什么条件下优于人工直通道？单热源还是多热源？热源间距多大时优势饱和？

（3）自适应过程的正确实现：Physarum 模型与耦合生长模型都有多个文献变体，如何保证实现正确、如何用独立方法交叉验证？

1.3 方法总览

三个模型层层递进，且互为验证手段：

表1 三个模型层次

| 层次 | 模型 | 核心方程 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 热场驱动静态生长 | 沿最热未占据格点贪心生长 | 主对照实验 |
| B | 热场驱动耦合生长 | 每步重解 Lp = b，通道钉在 Tcool | 验证"网络改变场" |
| C | Physarum 自适应布线 | Ḋe = ¦Qe¦ - De，Lp = b | 芯片布线 + 电学类比 |

三者的共同数学内核是同一个图拉普拉斯方程 Lp = b。这不是巧合——导热扩散、Poiseuille 流动、电阻网络的稳态解在数学上同构。这一同构性也是本文第 6 节 Simulink 电学类比的理论基础。

2 公平性定义：四次修正与被验证的对照组

公平性不是技术细节，它直接决定结论的真伪。本节完整记录四次修正，因为每一次的错误都足以让结论反向。第四次（2026-10-17，功率语义）见 §9.7——它推翻了本文自己的一个否定性结论。

2.1 第一版：材料定义错误导致对照组不可建造

初版把"材料"定义为各段圆柱截面积 π r2 求和，得 450 mm²。按 r = 0.5 mm 折算需 573 根直通道，要钉住 573 × 50 = 28650 个格点，而整块板仅 2500 个格点（占用率 1146%）。后果：两组 Tmax 全部塌到 25.0 °C，验证退化，任何结论都无意义。

修正：按节点计面积，每节点只算一次，半径取触及它的最大管径，避免接缝重复计数。

2.2 第二版：等材料但不等占用

材料对齐后得到 50 根直通道，但它们要占 50 × 50 = 2500 个格点，而树只占 400 个。直通道因此拿到 6.6 倍的冷边界面积。这一版给出的"树平均温度低 1.647 °C"是假象——把通道数降到等占用的 8 根后，该优势立刻消失。

2.3 定版：三重等约束

公平性定义：两组占用相同数量的格点、相同总截面积、相同钉住格点数。树占 400 格 → 直通道用 8 根。

第三条约束（等钉住格点）在多热源实验中才暴露其必要性，见 §5。

2.4 对照组选择的理由

多热源下的对照组不是"平行直通道贯穿全板"，而是"每芯片一根直管通向最近板边"。原因是平行通道在多源下会漏掉芯片（板宽 50 mm，一根管只覆盖 5 mm 宽），那是没有完成任务的基线，赢了它没有信息量。"每芯片一根管"是工程师真会画的方案，也是多源下最强的直管基线。

3 热场驱动生长模型

3.1 模型与数值方法

二维稳态导热方程，节点法离散，Jacobi 迭代求解。通道格点被钉在冷却液温度 Tcool（Dirichlet 边界），这是散热能力的上界而非真实对流。热源格点按规则不允许被钉住，否则等于把要散掉的热删掉。

静态生长：先解完整热场，再走一遍。耦合生长（MATLAB 实现）：每长一格就重解一次 PDE，把已长出的通道钉在 Tcool。三个关键实现点：

（1）热启动：重解用上一场当初始猜测；（2）重建候选集：温度全变后"树邻域内最热格点"的排序失效，每步重算 frontier；（3）重新归一化：每步把峰值拉回 100 °C，否则"挑最热"会变成追温度漂移而非追几何。

代价：399 次 PDE 重解，261157 次 Jacobi 迭代，3.92 秒跑完。热启动未能显著降低单次重解成本（平均仍需约 654 步 vs 冷启动 4279 步），因为每加一个通道的扰动是全板范围的；真正的加速来自 MATLAB 向量化。

离散误差（网格无关性检验）：全部热学数字来自同一套 5 点 Laplacian、50×50 格点、Jacobi 收敛到 10-7 的离散。为量化其离散误差，做了几何保持型加密（每个粗格拆成 k × k 细格，源块、通道与 1 mm Dirichlet 外框同步放大，物理区域逐位不变），N = 50, 100, 200, 400, 800，用 Richardson 外推与 Roache GCI（r=2，Fs=1.25）评估。

裸导热（无通道）温度升幅为 10.9412 / 10.7981 / 10.7818 / 10.7724 / 10.7674（无量纲标度），末三层的表观阶 p=0.903，外推 10.7616，N=50 相对外推误差 1.67%。合成工况（5×5 集中源 + 钉住环）的升幅为 2.5962 / 2.1832 / 2.0192 / 1.9322 / 1.8874（无量纲标度），p 依次为 1.332 → 0.915 → 0.958，尚未进入渐近区，外推 1.8399，N=50 比外推高 41.0%。

外推值可被独立解析解校验：5×5 块四边 T=0、均匀源的方块中心升幅为0.0736714 × 52 = 1.8418（无量纲标度；Fourier 级数，项数 399×399），与外推值相差 0.10%。因此 41% 的偏差不是外推失误，而是 N=50 的真实离散误差：峰值格点距 Dirichlet 界面仅半格，集中源使该处误差被放大。结论：合成工况的 Tmax 绝对值不能当作定量预测（N=50 偏高约 41%）；真实口径（17×17 源）尚未做 GCI，本文不对其绝对值作网格无关性声明。

拓扑比较则与网格无关：静态树与等占位直通道在全部五个层级上温度场逐位相同（最大差 ∼ 10-12，无量纲标度）。机制不是"饱和"，而是几何退化的恒等式——5×5 源块外围 8-连通环的 24 个格点在两种拓扑中全部被钉住（24/24），峰值问题退化为"孤立源块 + Dirichlet 环"，与环外网络无关。因此表 5 的"逐位相同"是网格无关的结构性结论，裕度恒为 0 也不受离散误差影响。水力网络是固定图上的代数解，没有网格，GCI 不适用于压降数字。

3.2 管径分配：Murray 定律

分叉处母管与子管直径满足 Dparent3 = ∑k Dchild,k3，这是"给定流量下最小化总流阻"的解析解。实测 57 个分叉，最大相对误差 4.85 × 10-16（机器精度）。

管径范围 0.500–1.968 mm，其中 85.8% 是 r ≤ 0.6 mm 的毛细段。这个比例是后面压降代价的根源。

3.3 Sanity check：先证明代码没写错

表2 代码正确性验证

| 检查项 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 点热源 2D 对数衰减 | 斜率 −0.16017 vs 解析 −0.15915，比值 1.0064，R2 = 0.99998 | 通过 |
| 中心温度 | 100.0 °C（归一化目标） | 通过 |
| 边界温度 | 25.0 °C | 通过 |
| 稳态收敛 | 4513 次 Jacobi，残差 < 10-6 | 通过 |
| Murray 分叉守恒 | 最大相对误差 4.85 × 10-16 | 通过 |
| STL 几何检查 | 19152 三角形，边界边 0，顶点连通分量 1 | 通过（闭合） |
| 场驱动验证 | 热源移到 (10,25) 后树形质心移动 11 mm，bbox 从 [13,36] 变 [3,24] | 通过 |

最后一项尤其重要：它证明形状是热场的函数，不是硬编码的。

3.4 形态证据：树是长出来的，不是画出来的

表3 两种生长方式的形态对比

| 指标 | 静态树 | 耦合树 |
| --- | --- | --- |
| 节点 / 边 | 400 / 399 | 400 / 399 |
| 度分布 | 度1: 61，度2: 282，度3: 55，度4: 2 | 度1: 39，度2: 326，度3: 33，度4: 2 |
| 分叉数 | 57 | 35 |
| 毛细管占比 (r ≤ 0.6 mm) | 85.8% | 54.5% |
| bbox (mm) | [13,36] × [13,36] | [1,48] × [1,46] |
| 质心 | (24.85, 24.85) | (23.87, 18.43) |
| 材料 (mm²) | 651.461 | 656.674 |
| Murray 最大误差 | 4.85 × 10-16 | 4.85 × 10-16 |

度 3、度 4 节点占 14.3%——分叉是自发涌现的：代码里没有任何"if 分叉"逻辑，只有"一个格点只能接 4 个邻居"这个约束。

耦合版明显更分散、更伸展，bbox 几乎铺满整板而静态版只占中间 23 × 23 mm。物理上讲得通：静态场里远离热源处温度低且平坦，贪心没有动力过去；耦合版里通道一边长一边散热，热点被"推"向还热的外围，树被迫追着热点往外铺。

图1 静态生长树形（400 节点，57 分叉）

图2 耦合生长树形（bbox 铺满整板）

3.5 重算频率扫描：形态单调退化

耦合生长的计算量来自"每长一格重解一次 PDE"。降低重算频率能否在保持形态的同时大幅提速？对 recalc_every ∈ {1, 5, 10, 20, 50} 的扫描给出了否定答案。

表4 重算频率对形态与耗时的影响（合成工况口径：5×5 集中源，1249 W/cm²；见 §4.1 口径声明）

| recalc_every | 耗时 (s) | 重算次数 | bbox_x | bbox_y | 分叉 | 末梢 | rmax | 毛细占比 | Tmax（无量纲标度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.92 | 399 | [1,48] | [1,45] | 35 | 39 | 1.0400 | 0.885 | 27.5962 |
| 5 | 0.80 | 79 | [1,48] | [1,45] | 34 | 38 | 1.0000 | 0.845 | 27.5962 |
| 10 | 0.40 | 39 | [4,45] | [4,45] | 55 | 66 | 1.0400 | 0.823 | 27.5962 |
| 20 | 0.22 | 19 | [6,44] | [4,44] | 87 | 123 | 1.0000 | 0.745 | 27.5962 |
| 50 | 0.09 | 7 | [5,43] | [7,44] | 119 | 137 | 1.0000 | 0.682 | 27.5962 |

耗时近似线性下降（3.92 s → 0.09 s，43 倍），但形态单调退化：铺开范围收缩，分叉数从 35 暴涨到 119，末梢从 39 涨到 137。

机制：重算越稀，树越是在一个"陈旧"的场里做决策。陈旧场还没感受到已长出的通道，温度峰值仍在原处，贪心算法反复在热点附近打转、就近分叉，而不是被"推"向还热的外围。分叉数从 35 涨到 119 正是"原地打转"的指纹。

而 Tmax 在全部五个配置下都是 27.5962（无量纲标度），一位不差。这是第三次独立确认：在本问题设定（合成工况）下，无论拓扑长什么样，散热性能都不变。§3.1 已给出机械解释：5×5 源块外围 24 个环格全部被钉住，峰值只由"孤立源块 + Dirichlet 环"决定，与环外网络无关；该恒等式在全部五个网格层级上成立。真实口径（17×17 铺开源）下 Tmax 恢复分辨力，树对"每芯片一根直管"的优势见 §16。

4 散热对比：单热源打平，多热源反转

4.1 单热源：三种拓扑逐位相同

口径声明（合成工况）：表 5 及本节全部数字取自 5×5 集中源（SRC_RADIUS=2.0，25 格 = 20.2 mm²，1249 W/cm2，真实 i7-14700K 的 12.7 倍）。该工况是模型建立时使用的合成极端，该工况经 §14 裁定为刻意保留而非疏漏，用于检验"饱和极限下拓扑是否仍有分辨力"；真实口径（SRC_RADIUS=8.0，17×17 = 234 mm²，108 W/cm2）下的等价对比见 §16。

表5 单热源下的三方对比（合成工况口径，见上方声明）

| 指标 | 静态树 | 耦合树 | 直通道 ×8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tmax（无量纲标度） | 27.5962 | 27.5962 | 27.5962 |
| Tmean（无量纲标度） | 25.0196 | 25.0196 | 25.0196 |
| Rth（无量纲） | 2.5962 | 2.5962 | 2.5962 |
| Δ P（约定 A，无量纲） | 7.347 | 71.861 | 0.0237 |
| 材料 (mm²) | 651.461 | 656.674 | 651.461 |

表 5 的温度是无量纲解的标度，不是物理 °C：Tcool=25 是该标度的零点，温升 2.5962 的单位由 q=1、k=1、h=1 定义。按表 9 的映射（q=1→10.12 W/格，k=1→148 W/(m·K)，板厚 t=5 mm），物理温升 = 无量纲温升 × qcell/(kt) = 2.5962×13.6757 = 35.504 K，即 Tmax=60.504 °C、Rth=(60.504-25)/253=0.1403 °C/W。旧稿直接把 2.5962 读作物理温升、得 Rth=0.0103 °C/W，漏乘量纲因子 13.6757（A7，2026-10-18 修正；证据见 §6.2 与 §17）。本表及 §10–§12 的同类温度均按此约定标注为无量纲标度；只有 §6.2 换算后的物理值可与外部实测比较。

三个散热指标逐位相同，唯一有区别的是压降：静态树 310×、耦合树 3033×（均对直通道 ×8）。这里的压降按最深根-叶路径计（约定 A，单入口/61 出口的分支网络进出口压降即一条路径的压降）。历史表曾填 588.10 / 583.54（比值 24827× / 25226×），那是把 399 段全部当串联求和的过计值——静态树为 A 的 80.04×、耦合树为 8.12×，见 §4.6 与 §16.4（p0b_dp_fix_regression.py 三项全 PASS）。

4.2 为什么必然打平（机制）

两组各有 25 个热源格点不允许被钉住。于是最热的未钉住格点恒为热源中心 (25,25)，两组锁死在同一个物理位置；两组"高于 25.649（无量纲标度）的固体格点"都是 25 个，恰好就是那 25 个热源格点。

即：当通道足以覆盖热源邻域后，峰值温度由"热源旁边有多少冷面积"决定，而两组在这个量上按构造相同。Tmax 在本模型下已饱和，失去分辨力——这是 2D Dirichlet 模型在集中源饱和区间的真实局限，不是代码缺陷。（口径注记：饱和是 5×5 集中源的特性，17×17 铺开源下该饱和被打破，见 §16。）

4.3 多热源：树胜出

把 1 个热源换成 2–5 个，同样的代码、同样的公平规则，结论立刻反转。24 个 case 中 18 个 live（6 个 5 芯片布局被 N4b 几何门排除，见 §4.4），树在每一个 live 预算下峰值温度都更低（Δ Tmax 全为负），但高温区并非全胜（见下表后文）。

等钉住格点这一约束在多热源下才暴露其必要性，且第一版实现并未真正做到（见 §5）。下表为按精确等钉住（逐行 gap=0）重跑后的数据；两栏钉住数现在严格相等。下表为 8.0 铺开源口径（2026-10-18 复核版），替代此前的 5×5 集中源口径表——旧表的 9 行数字全部作废，见 §17 台账。5 芯片布局因源块在 r=8.0 下融成单一连通区、按 N4b 门整表跳过，故本表只含 2/3/4 芯片各 6 档。

表6 多热源主表，精确等钉住（8.0 口径；负值 = 树更凉；Δ P 比为约定 A 的最深根-叶路径口径）

| 布局 | 预算 | 钉住(树=对照) | Δ Tmax | Δ Tmean | 高温区(树/对照) | Δ P 比 | 最远芯片距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 芯片 20 mm | 400 | 51/51 | −3.16 | −1.20 | 1098 / 1215 | 70.3× | 0 |
| 2 芯片 20 mm | 600 | 135/135 | −3.74 | −1.56 | 688 / 1153 | 56.5× | 0 |
| 2 芯片 20 mm | 700 | 197/197 | −3.74 | −1.57 | 627 / 1098 | 50.9× | 0 |
| 2 芯片 20 mm | 800 | 264/264 | −2.78 | −1.05 | 586 / 922 | 52.8× | 0 |
| 2 芯片 20 mm | 1000 | 426/426 | −1.82 | −0.64 | 492 / 703 | 61.1× | 0 |
| 2 芯片 20 mm | 1300 | 722/722 | −2.08 | −0.77 | 442 / 683 | 72.3× | 0 |
| 3 芯片三角 | 400 | 87/87 | −4.32 | −1.75 | 1427 / 1352 | 47.5× | 0 |
| 3 芯片三角 | 600 | 123/123 | −4.63 | −1.94 | 1199 / 1326 | 71.7× | 0 |
| 3 芯片三角 | 700 | 152/152 | −4.69 | −2.00 | 1115 / 1310 | 75.2× | 0 |
| 3 芯片三角 | 800 | 182/182 | −4.65 | −2.03 | 1042 / 1280 | 79.1× | 0 |
| 3 芯片三角 | 1000 | 252/252 | −4.50 | −2.01 | 968 / 1235 | 84.9× | 0 |
| 3 芯片三角 | 1300 | 447/447 | −2.45 | −0.84 | 714 / 865 | 93.0× | 0 |
| 4 芯片四角 | 400 | 210/210 | −2.74 | −1.80 | 1633 / 1754 | 28.6× | 0 |
| 4 芯片四角 | 600 | 309/309 | −0.92 | −0.52 | 1519 / 1516 | 39.9× | 0 |
| 4 芯片四角 | 700 | 353/353 | −0.94 | −0.57 | 1431 / 1499 | 49.4× | 0 |
| 4 芯片四角 | 800 | 395/395 | −1.00 | −0.66 | 1313 / 1495 | 56.2× | 0 |
| 4 芯片四角 | 1000 | 463/463 | −1.06 | −0.72 | 1225 / 1480 | 72.9× | 0 |
| 4 芯片四角 | 1300 | 547/547 | −1.09 | −0.80 | 1139 / 1464 | 96.9× | 0 |

5 芯片布局在 8.0 口径下全部不可评。 旧表 5 芯片的 6 行（含两行"漏连"标记）来自 5×5 集中源口径；在真实的 17×17 铺开源下，5 个源块在 r=8.0 时融成 1 个 1381 格连通区，"每芯片"指标失去定义，故按 N4b 门整表跳过（DEFECT_REMEDIATION_PLAN.md §10.8）。本节所有"多热源"结论因此只覆盖 2/3/4 芯片。

铺开源口径下树的 Tmax 不再恒定。8.0 口径下树的 Tmax 为 27.06–28.68 °C（2 芯片）至 27.59–28.21 °C（4 芯片），随预算单调下降；对照组为 28.68–32.95 °C。树的优势为 0.92–4.69 °C：2/3 芯片布局为 1.82–4.69 °C，4 芯片布局收窄到 0.92–2.74 °C——芯片越挤，树相对单管的优势越小。但优势随预算的变化在各布局上都非单调：2 芯片 400→1300 由 −3.16 变到 −2.08，中间在 600–700 格一度达到 −3.74；3 芯片在中段 700 格最深（−4.69 °C）；4 芯片则由 400 格的 −2.74 骤降到 600 格的 −0.92，此后才缓慢回升到 1300 格的 −1.09。

高温区面积在铺开源下不再是干净的判别指标：树的 442–1633 mm²、对照组 683–1754 mm²，树/对照比值为 0.57–1.06（18 档逐档比值），远非集中源口径下的“50–100 vs 445–1012”。且 18 档中有两档树更差：3 芯片 400 格时树 1427 mm²、对照组 1352 mm²（比值 1.06）；4 芯片 600 格时树 1519 mm²、对照组 1516 mm²（比值 1.00）——预算不足时树的支路虽进入三个 footprint，却把冷量摊薄，未能把整片高温区压下去。该指标还依赖基线的选择：换成密度可自由选择的均匀格状网后，树在高温区上 7 胜 11 负、在 Tmax 上 11 胜 7 负，18 档中 12 档的峰值温度差距在 0.5 °C 以内（§9.6）。

4.4 失效模式：预算不足时树会漏连芯片

口径修订（2026-10-18）。 旧版本节叙述"4 芯片预算 400 时树没长到第 4 颗芯片（最远距离 20 格）、Tmax 因此 33.5 °C 比对照组还差"，依据的是 src_to_tree（每个热源格点到树的 Manhattan 距离最大值）与 5×5 集中源口径。这两个前提在 8.0 铺开源下都不成立：（i）4 芯片 b=400 现为 live case，block_to_tree=0（树已进入每个芯片 footprint），仅 src_to_tree=23（芯片 footprint 内仍有热源格点未被树直接覆盖）——后者是诊断量而非准入判据，因为 17×17 footprint 下它永不为 0；（ii）该 case 的 Δ Tmax 为 −2.74 °C，树优于对照组（28.21 vs 30.95 °C），并非"比对照组还差"。

因此本节按新口径重述。贪心生长按当前最热格点逐格追加，没有"必须服务所有热源"的全局保证。在 8.0 口径下，4 颗芯片的中心距 26 格、footprint 半径 8 格，低预算时树在拓扑上可能出现三种形态：（i）主干只连到 2–3 颗芯片，另 1–2 颗完全不被服务（block_to_tree > 0，按 N4b 门前的连通性门跳过）；（ii）主干进入每颗芯片 footprint 但未铺满其内部热源格点（block_to_tree = 0、src_to_tree > 0，live，本表 18 行全属此类）；（iii）主干进入并铺满（src_to_tree = 0，仅在 2 芯片 d=6 mm 与 d=20 mm 1300 档出现）。"漏连"必须按 block 口径判定，按 src 口径会把所有 17×17 case 全部误杀。

表 6 的 18 行全部满足 block_to_tree = 0，即树在物理上进入了每一颗芯片的 footprint。旧口径下被标为"漏连"的 4 芯片 b=400 与 5 芯片 b=400 两行，在新口径下分别为 live（树胜 2.74 °C）与 N4b-skip（源块融合），均不再构成"失效模式"的证据。

4.5 优势从哪里来：间距扫描定位"共享主干"

固定 600 预算，两芯片中心距 d 从 6 mm 到 30 mm（8.0 口径）：

表7 两芯片间距扫描（8.0 口径，精确等钉住；Δ P 比为约定 A）

| d (mm) | 钉住(树=对照) | Δ Tmax | Δ Tmean | Δ P 比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 209/209 | −3.55 | −1.25 | 27.8× |
| 8 | 178/178 | −3.50 | −1.34 | 31.1× |
| 10 | 151/151 | −2.95 | −1.02 | 36.0× |
| 12 | 129/129 | −2.42 | −0.74 | 39.7× |
| 16 | 107/107 | −2.01 | −0.57 | 46.9× |
| 20 | 135/135 | −3.74 | −1.56 | 56.5× |
| 24 | 176/176 | −2.09 | −0.97 | 53.4× |
| 30 | 228/228 | −1.02 | −0.61 | 76.8× |

Tmax 与 Tmean 的优势整体随间距增大而衰减（−3.55 → −1.02 °C），但不是单调的：d=12 与 d=16 处接近持平（−2.42 / −2.01），随后 d=20 mm 出现明显反弹，Δ Tmax 回到 −3.74 °C，优于相邻的 d=16（−2.01）与 d=24（−2.09）。这不是数值噪声——同一 d 处树的钉住数从 107 触底后回升到 135，src_to_tree 从 4 跳到 6，说明树的拓扑在 d=16→20 之间发生了跳变（d=20 正是表 6 的基准布局）；同一处径向管束也由 6/7 根（9/8 格）扇开为 10/12 根（7/6 格），对照侧反而升温 0.64 °C。Δ P 比值则总体随间距恶化：27.8×（d=6）→ 46.9×（d=16）→ 56.5×（d=20）→ 53.4×（d=24）→ 76.8×（d=30），d=24 处有一次回落。

这就是树赢的机制：不是单根管更粗，而是共享主干。N 个芯片不必各拉一根通往板边的管，可以共担一段输运路径——这正是 Murray 定律优化、而直通道永远做不到的事。间距足够大时收益衰减，因为芯片离板边越来越近，各自的独立输运路径也越来越短，可共享的主干价值随之下降。但"衰减"只是趋势而非定律：d=20 mm 的反弹说明共享主干的价值对拓扑跳变敏感，间距扫描给出的是一张趋势图，不是一条可外推的曲线。

注意 Δ P 比值整体反向恶化：从 27.8× 涨到 76.8×（d=24 处回落至 53.4×，不严格单调）。散热优势衰减的同时代价也在上升，多热源完全没有改变代价结构。

4.6 代价：r4 的四次方惩罚

Poiseuille 定律 Δ P ∝ L Q / r4。对照组等效半径 √(651.461/(8π)) = 5.091 mm，树的典型毛细管 r = 0.5 mm，半径差 10.18 倍 → 单段流阻差 10750 倍。按最深根-叶路径累加（约定 A），静态树 Δ P = 7.347、对照组 8 段粗管并联 Δ P = 0.02369，比值 310×；耦合树 Δ P = 71.861，比值 3033×（对 MATLAB 侧 0.0233 为 3084×）。这是两个半到三个半数量级的差异，不是参数没调好。

历史值 588.096 / 583.54 的来源已查明，不可再用。 它们是把 399 段按串联求和 ∑ 8μ L Q/(π r4) 的结果。树是单入口 / 61 出口的分支网络，进出口压降只能取一条根-叶路径；串联求和把每条支路都当成了主干的下游，故系统性过计。过计可分解为两个因子：静态树 33.8476×（child-demand 串联 vs A）× 2.3648（父节点计费 vs child-demand）= 80.04×；耦合树 4.8666× 1.6686 = 8.12×。推导与回归见 §16.4（p0b_dp_fix_regression.py 三项全 PASS），历史表"24827× / 25226×"随之作废。

但"310×–3033×"是玩具尺度的 Poiseuille 比值，不含接头损失与真实翅片间距 0.2–0.5 mm（Dh ≈ 2P）的修正，不是工程否决票，见 §6.3。

5 多热源下的第三重公平约束，以及它第一次没被做到

这是公平性问题的第三次出现，且比前两次更隐蔽。

第一版多源实现让两组"都用 400 个细胞预算"，结果：

表8 多源预算的表面公平与实际不公平

|  | 树 | 对照组 |
| --- | --- | --- |
| 细胞预算 | 400 | 400 |
| 其中落在芯片块内 | 74 | 2 |
| 实际钉住 | 326 | 398 |

树有 74 个细胞长在芯片块里，按规则（通道不能删掉它要散的热）这些格点自动豁免钉住；对照组只有起点 2 个。对照组白拿 72 个冷格点——和 §2.2 同一个错误的放大器版本。

这里必须记录一个本项自在第一版里没有做到的事。 修正方法是反解对照组预算，使两组钉住格点数相等；但第一版实现的预算是代数估计（管数按"每芯片预算 ÷ 跨度"算），管子在板中心互相重叠、触边被裁，实测钉住数始终低于目标：2 芯片缺口 −12 至 −87 格，3 芯片 −16 至 −46 格，最严重的 5 芯片/1300 预算少 369 格（806 vs 1175）。也就是说，本文多热源主表的早期版本并未真正做到等钉住。

真正的修正是三阶段的：先二分删整根管道（每次移动 20–50 格，O(log n) 次重解落在一根管的粒度内），再逐格削减或逐格延长（每格移动恰好 1），最终 26 个可评 case 全部达到 gap=0（6 个 5 芯片布局因源块融合被几何门排除，不在可评集内）。本文表 6 即该版本的数据。补上这个约束后，峰值温度优势仍然成立（Δ Tmax 全为负，0.92–4.69 °C）；但高温区优势并不普遍成立（26 个 case 的树/对照面积比 0.47–1.06，仅 3 芯片/400 格与 4 芯片/600 格两档树更差），Tmean 优势的量级则为 0.52–2.03 °C——偏差真实存在，但没有把峰值温度的方向结论颠倒。

6 真实单位校准：这些数字对应什么硬件

§3–5 全部无量纲：格距 1 mm、板导热系数 1、源强 1、峰值归一化到 100 °C。比较两个拓扑没问题，但"树凉 0.8 °C"在知道背后的瓦数和毫米之前没有意义。本节只用已发表常数做映射，并用生产冷板的实测热阻做真实性检验。

6.1 映射与来源

表9 无量纲到真实单位的映射（含外部值的测量口径）

| 玩具参数 | 物理含义 | 取值 | 来源 | 外部值的测量口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50×50 格，格距 1 mm | 45×45 mm 板，格距 0.90 mm | — | i7-14700K 封装 45.0×37.5 mm[6] | 封装外形尺寸，非 die 面积（die ≈257 mm²） |
| 5×5 源块 | 4.5×4.5 mm 热点区 | — | 同上 | 合成热点，无对应实测；不代表整 die 发热面积 |
| q = 1 | 每源格 10.12 W，共 253 W | 253 W | i7-14700K 最大睿频功率[6] | PL2 峰值（base = 125 W），非持续功耗 |
| k = 1 | 148 W/(m·K) | 148 | 单晶硅 300 K[8] | 体材料实测，300 K；无边界口径 |
| 峰值 100 °C | TJ(max) | 100 °C | Intel ARK[6] | 结温上限规格，非实测温度 |
| 挤出高度 5 mm | 2.5D 平面应变板厚 t | 5 mm | 本项目自定 | 模型假设，无外部来源 |

6.2 真实性检验：与生产冷板对表

模型把通道格点钉在 25 °C（理想冷汇，是散热能力的上界），所以正确对照物是冷板的实测热阻。

表10 模型热阻 vs 生产冷板实测区间（A7 修正后；含测量口径）

| 配置 | 峰值温度 | Rth (°C/W) | 对比生产冷板（倍数） | 测量口径（模型 / 外部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裸导热（无通道） | 174.6 °C | 0.591 | 差 30–86 倍（同下两组） | 模型：junction-to-inlet（硅内场，无封装层）/ 外部同第 2 行 |
| 树 + 通道钉住 | 60.5 °C | 0.1403 | Pinkus 0.0069[13] 差 20.3×；OCP 上沿 0.019[12] 差 7.4× | 模型 junction-to-inlet（无 TIM、无封装）/ Pinkus chip-to-coolant 含 TIM @1 kW / OCP case-to-inlet @1.5–3.5 LPM |
| H100 700 W + 通道 | 123.2 °C | 0.1403 | 同几何、同 Rth：与功率无关 | 模型同第 2 行 / 700 W 为 H100 SXM TDP 规格值[7]，非实测功耗 |

这是本项目最重要的一次验证，但修正后的结论与旧稿相反。 旧稿的 Rth=0.0103 °C/W 由 2.5962/253 得到——把无量纲标度的温升直接当成物理温升，漏乘量纲因子 qcell/(kt)=10.12/(148×5×10-3)=13.6757（A7）。修正后物理温升 2.5962×13.6757=35.504 K，Tmax=60.504 °C，Rth=35.504/253=0.1403 °C/W；H100 为 98.24 K 温升、峰值 123.2 °C，Rth 同为 0.1403。

网格修正后的量级：60.504 °C 是 N=50 网格值；按 §3.1 的离散误差（合成工况 N=50 偏高 41.0%，外推升幅 1.8399），收敛外推为 25 + 1.8399×13.6757 = 50.2 °C，Rth≈0.0995 °C/W，仍比生产冷板区间差 5.0–14.4 倍。方向不变：模型不优于已发表实测；60.504 / 0.1403 只能读作"N=50 网格下的标定值"。

该对比不是"验证通过"：0.1403 与两组已发表实测——Pinkus 等的 0.0069 °C/W（chip-to-coolant、含 TIM，Cu 菱形针翅冷板 @1 kW）[13] 与 OCP 的 0.014–0.019 °C/W（case-to-inlet，@1.5–3.5 LPM/coldplate）[12]——分别相差 20.3 倍与 7.4–10.0 倍，不再落在任何一组区间内。原因不在物性（k=148 已多源核实），而在口径不可比：模型把 253 W 集中到 4.5×4.5 mm =20.2 mm²（1249 W/cm²），是真实 die 面积 257 mm² 的 1/12.7；外部冷板 Rth 按整 die 面积定义，且含 TIM 与对流热阻。Rth 在集中源下由扩散热阻主导，这一项在整 die 口径里不存在。因此表 10 只能作量级检查，不能作"模型优于所有已发表实测"的证据；后者已随旧 Rth 一并作废。

6.3 压降的真实数值

取 253 W、冷却液温升 5 K → 流量 0.73 L/min：

表11 压降的真实数值（含测量口径）

| 项 | Δ P | 测量口径 |
| --- | --- | --- |
| 树（399 段，r 0.5–1.97 mm，约定 A，仅黏性） | 0.0802 kPa | 模型：最深根-叶路径、等叶需求；20 °C 黏度；253 W @0.73 L/min |
| 等材料对照（400 根 r = 0.72 mm） | 0.0129 kPa | 模型：400 根并联，同一总流量 |
| 生产菱形针翅冷板 @ 1 kW[13] | 9.0 kPa | 外部：冷板总压降 @1 kW；对应流量未在本项目存档中记录 → 仅作量级参照 |

树的 0.0802 kPa（仅黏性项）是等材料对照 0.0129 kPa 的 6.20 倍，比生产冷板 9.0 kPa 低约两个数量级（112×）。 6.20× 是纯黏性口径；计入接头（J1/J2/J3 × 伪分叉计/不计）与入口（Kin=0.5）后的模型族为 4.1×–101.9× control（0.3281–8.1764 kPa），此为 v5 预登记的量级预检、非结果（§16.4.2）。700 W 时升到 0.2220 kPa（流量 2.01 L/min）：流量比 2.753×、压降比 2.766×，与层流 Δ P ∝ Q 一致。

口径注记：6.42 / 17.8 kPa 是把 399 段串联求和的过计值（对约定 A 为 80.04×）。A0 锚校验确实独立复现了6.4234 kPa，但那只能证明"该定义可复现"，不能证明"该定义正确"（§16.4 / DEFECT_REMEDIATION_PLAN.md §10.11）。现行权威值是 calibrate._tree_network_dp_pa 的约定 A 输出：0.080248 / 0.2220 kPa，格距经 paper_grid_mm() 取 0.9 mm，材料 651.4613 mm² 与 run_report.json 逐位一致。

黏度取值口径（2026-10-18 补）：calibrate.py 同时设定Tcool=25 °C 与 μ=1.0×10-3 Pa·s，二者并不自洽。25 °C 纯水实测黏度为 0.890 mPa·s，1.002 mPa·s 对应 20 °C[20]。因此现行压降应读作“20 °C 黏度作用于 25 °C 名义工况”的保守上界：黏性压降偏高 1.002/0.890=1.126（+12.6%），Re 同比例偏低。若改用 25 °C 黏度，0.0802 → 0.0713 kPa、0.2220 → 0.1971 kPa，逐边 Re ×1.126（中位数 1051.5 → 1184，上界 2438.3 → 2745.5）；这不改变“Re 处于 103 量级、仍远低于 Rennels 式的 104 适用区”的判断，但跨 2300 的段数会略增，故层流假设的边界须在 v5 中单独计数。本文主结果保留 1.002 mPa·s，并在此显式登记该 12.6% 偏差。

但两项修正仍未计入：接头局部损失（Murray 指数适用性问题，§16.4 / DEFECT_REMEDIATION_PLAN.md §10.10）与真实翅片间距 P = 0.2–0.5 mm 的 r4 惩罚。2026-10-18 复算更正：Ecotherm 冷板设计指南原文给的是 “fin spacing” P，且在 L/P > 15 时 Dh = 2PL/(P+L) ≈ 2P ∈ [0.4, 1.0] mm；模型 D = 1.0 mm，故惩罚因子为 (1.0/Dh)4 ∈ [1.00, 39.06]，不是旧稿的 16–100×——16 对应 P = 0.25 mm（非区间端点）、100 对应 P = 0.158 mm（越出 0.2–0.5 mm），两端都无法由给定区间导出。按正确区间，0.0802 kPa 落在 0.0802–3.14 kPa。若叠加矩形通道 f· Re ≈ 96 对圆管 64 的 1.5× 修正（仅作敏感性、未并入主结果），则为 1.5–58.6×、0.12–4.70 kPa；这只是量级估计，不含接头项。本表数字的状态是"口径已改判、修正项未计"，不得单独引用为"可泵"证据。

泵侧的唯一外部参照（2026-10-18 补）：Alphacool Laing DDC-1RT（货号 6500033）数据表给出最大扬程 3.24 m ≈ 31.7 kPa、最大流量 480 L/h = 8.0 L/min、功耗 13.08 W、12 V、最高液温 60 °C、最高系统压力 1.5 bar[15]。这两项是铭牌极值、不在同一工作点（关死点流量为 0，最大流量点扬程为 0），数据表未给 0.73 L/min 处的扬程。因此它只能提供一个数值上界：若树的总压降 ≤ 31.7 kPa，则该泵的关死扬程在量级上足够；但 0.73 L/min 工作点是否可泵、以及 r4 修正（1.0–39.1×）与接头项叠加后是否仍低于该工作点扬程，数据表不足以判定，故"可泵"仍为敞口。

结论（按约定 A 重述）：树的代价是压降 310×–3033×（玩具尺度），真实单位下 0.0802 kPa @253 W；该量级本身不构成否决，但接头损失与翅片间距（Dh ≈ 2P）两项修正未计，"可泵"仍暂缓出口。

6.4 尺度合理性

Ecotherm 冷板设计指南给的是翅片间距 P ≤ 0.5 mm（常用 0.2 mm）、翅片高 L ≥ 3 mm、L/P 通常远大于 15，因而 Dh = 2PL/(P+L) ≈ 2P。取 P ∈ [0.2, 0.5] mm 得 Dh ∈ [0.4, 1.0] mm；本模型毛细管 r0 = 0.5 mm（直径 1.0 mm）正落在该区间上端，只比最窄真实水力直径宽 2.5 倍——旧稿"比最窄生产通道宽 2–5 倍"是把 P = 0.2 mm 直接当通道宽读出来的。因此 r4 惩罚区间是 1.0–39.1×，上界不是 100×。更硬的几何问题在模型自身：通道直径 1.0 mm 大于格距 0.9 mm，相邻通道中心距小于直径、字面上互相重叠（§18 第 (6) 条）。

6.5 真实单位下的多热源优势

把 §4.3 的 3 芯片实验按同一映射展开（3 × 253 W = 759 W，格距 0.90 mm，k = 148）：

表12 真实单位下的多热源优势

| 指标 | 树 | 每芯片一根管 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 峰值温度 | 27.6 °C | 30.3 °C | −2.7 °C |
| Rth (°C/W) | 0.00345 | 0.00703 | 树低 51% |
| 流量 (Δ T = 5 K) | 2.18 L/min | 2.18 L/min | 同 |

树把热阻砍掉一半。 这个 51% 是在真实硅/水物性下取得的，不依赖任何无量纲归一化——它是本项目最接近"可以拿去和工程数据对话"的结论。

厚度敏感性：Rth 与 Δ P 都随 t 反比缩放，但比值与树的 51% 优势与 t 无关（2D 平面应变无 z 向导热，已验证 t = 1 → 20 mm 结果逐位不变）。所以"厚度假设错了"不会推翻拓扑结论，只会同比例移动绝对数值。

7 Physarum 自适应布线模型

7.1 模型与文献选型

本文采用 Bonifaci-Mehlhorn-Varma（BMV, arXiv:1106.0423, JTB 309:121-133）[1]规范化模型：边变量为直径 De，电阻 Re = Le / De，电导 Ce = De / Le，节点方程 bv = ∑u (pv - pu) / Ruv，更新律 Ḋe = |Qe| - De，平衡时 |Qe| = De。

离散格式采用 Straszak-Vishnoi（arXiv:1601.02712）[3] 式 (12)：Dk+1 = (1-h) Dk + h |Qk|，h ∈ (0,1)。选它的理由是 Lemma 5.6 证明 ‖D‖1 非递增，且 D(k) > 0 恒成立——这是唯一有收敛性保证的离散形式。Physarum 类网络模型的系统综述见 Sun[4]。

图拉普拉斯装配为 L = diag(rowsum(A)) - A，其中 A = W + W′，W(ei, ej) = Ce。注意 W + W′ 本身是邻接矩阵（非负、行和 = 度数），不是拉普拉斯。

7.2 一个关键的实现错误及其诊断

实现过程中，五个独立变体（显式 Euler、Tero 半隐式[2]、阻尼定点、SV 单位长度形式、BMV 正确 L/D）全部失败，失败症状高度一致且极具误导性：

（1）矩阵满秩；（2）条件数良好（condest 仅 97）；（3）残差极低（1.7e-16）；（4）能解出压力 p；但是 p(s) ≠ -p(t)，且 ∑e qe = 19.23（应为 1）。

诊断路径：更新律失稳 → 尾漂移非收敛 → 阻尼定点发散 → 半隐式爆炸 → 两终端仍错 → R-cap 排除 → SV 形式仍错 → 两种求解器残差恒等 → 单步埋点发现"解很干净但解错方程" → 装配检查确认根因。

根因：L = W + W′ 装配出的是邻接矩阵。检查证据：diag(L) 全为 0，非对角元 ∈ [0, 0.5]，行和为 4（= 度数）。修正为 L = diag(rowsum(A)) - A 后，n = 32 场景精确复现理论预测。

这个错误的危险性在于：它不触发任何数值异常信号。矩阵可解、条件数好看、残差极小，所有常规健康检查都通过，只有物理量层面的检查（∑ q 应等于 1、p(s) = -p(t)）能发现它。

7.3 两终端验证：BMV 定理唯一严格覆盖的场景

BMV Theorem 2 证明两终端场景收敛到唯一最短路径。这是可以做精确验证的场景。预测：网络应塌缩到唯一最短路径，保留 n-3 条对角边，欧氏线长 = (n-3)√(2)。

表13 两终端场景：BMV 定理预测的精确复现

| n | 迭代数 | 保留边 | 理论值 | 欧氏线长 | 理论值 | 误差 | 全对角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 990 | 11 | 11 | 15.556349 | 11√(2) | 3.6e-15 | 是 |
| 20 | 1605 | 19 | 19 | 26.870058 | 19√(2) | 1.1e-14 | 是 |
| 28 | 2193 | 27 | 27 | 38.183766 | 27√(2) | 0.0e+00 | 是 |

误差达到机器精度，n = 28 时甚至精确为零。同时 ‖D‖1 单调非增，与 SV Lemma 5.6 一致。这是实现正确的铁证。

7.4 多源单汇：模型性质而非 bug

把场景换成多源单汇（4 芯片四角 / 5 芯片+墙 / 6 芯片随机），结果与文献预期一致：

表14 多源单汇结果

| 场景 | ∑ D | 曼哈顿 MST | 原始支撑边数 | pin 连通 | 提取树边数 | 覆盖全 pin | 障碍穿越 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| case1 4 角 4-pin | 57.00 | 57.00 | 57 | 是 | 57 | 是 | 0 |
| case2 5-pin+墙 | 35.00 | 67.00 | 33 | 否（3 分量） | 26 | 否 | 0 |
| case3 随机 6-pin | 54.00 | 47.00 | 40 | 否（6 分量） | 5 | 否 | 0 |

三个场景的 ∑ D 分别精确等于 57.00、35.00、54.00——与各自 MST 曼哈顿长度吻合，说明运输成本最优性成立；但空间结构是"条带/团块"而非树。

这与文献完全一致：BMV 只在 Open Problems 里提到 Physarum 可算近似 Steiner 树且"无理论分析"；Theorem 7 仅保证被吸引到全部平衡点集合，Theorem 8 需额外假设"无两个平衡点成本相同"；Sun 2019（arXiv:1903.08926）明确记载多源求解器的保存网络"不保证是树"、连通性也不保证。

因此本文采用文献标准配方（阈值 + Prim MST 后处理），并同时报告原始支撑与提取树，使差距可见。三 case 结果为经验性观察，不是理论最优保证。

7.5 步长敏感性

表15 阻尼步长 h 的敏感性（4 芯片四角，n = 16）

| h | 原始边 | 树边 | 树欧氏 | 树曼哈顿 | 连通 | 迭代 | 单调 | 定点残差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 45 | 45 | 51.2132 | 60.0000 | 是 | 6000 | 是 | 6.65e-03 |
| 0.05 | 45 | 45 | 51.2132 | 60.0000 | 是 | 6000 | 是 | 1.18e-05 |
| 0.10 | 45 | 45 | 51.2132 | 60.0000 | 是 | 3837 | 是 | 1.11e-06 |
| 0.20 | 45 | 45 | 51.2132 | 60.0000 | 是 | 1896 | 是 | 1.24e-06 |
| 0.30 | 45 | 45 | 51.2132 | 60.0000 | 是 | 1248 | 是 | 1.41e-06 |
| 0.50 | 45 | 45 | 51.2132 | 60.0000 | 是 | 724 | 是 | 1.95e-06 |

h 从 0.01 到 0.50 全部收敛、‖D‖1 全部单调、拓扑结果完全一致，h 越大收敛越快。参数窗口稳健。

8 Simulink 电学类比：独立引擎交叉验证

8.1 同构性依据

导热扩散、Poiseuille 流动、电阻网络的稳态解在数学上同构，对应关系为：压力 p ↔ 节点电压 v，流量 Q ↔ 支路电流 i，R = L/D ↔ 电阻（D = 1 时 R = L），供应 b ↔ 注入电流源。因此图拉普拉斯方程 Lp = b 可原样建成电阻网络，由 Simscape 原生求解。

接地点就对应 §7.1 中让 Lfree,free 非奇异的"接地一个零 b 节点"那一步。

8.2 同构性约束与实现

要让 Simulink 图与 Physarum 实验严格同构，必须保留 8 邻域的对角边（电阻 √(2)）。但 Simulink 块只能旋转 0/90/180/270°，且无线性画布映射能让全部 4 个边方向同时轴对齐（正方形网格有 4 个独立方向，线性映射只有 2 个自由度）。

解法：几何由 mask 图标承载。每个电阻块加 mask，用 line(x,y) 画出该边的真实方向，块的位置与尺寸取边的外接矩形；节点用 mask 画成交叉点。电气连接完全不变。

实现中探测到的两个具体限制：plot 与 patch 都拒绝向量参数（argument must be double），只有 line(x,y) 接受折线；mask Display 不接受含空格的数值串，必须用 sprintf 拼接。

8.3 同构性验证

表16 Simulink 图与 8 邻域网格的边数核对

| 方向 | 实测边数 | 4×4 网格理论值 | 边长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平 | 12 | 12 | 1 |
| 竖直 | 12 | 12 | 1 |
| 对角 | 18 | 18 | √(2) |
| 合计 | 42 | 42 | — |

节点集、边集、边权与 Physarum 实验完全一致。

8.4 数值交叉验证

表17 Simscape vs 直接解 Lp = b

| 量 | Simscape 实测 | MATLAB 直接解 | 最大偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支路电流 (A) | 0.802727 (max) | 0.802727 | 6.97e-08 |
| 节点电压 (V) | chip1 0.642055 | 0.642055 | 9.47e-08 |
|  | chip2 0.679213 | 0.679213 |  |
|  | chip3 0.547314 | 0.547314 |  |

两项偏差都在 10-7 量级，即 Simscape 数值求解器容差。用完全独立的求解引擎复现了同一个方程的解，这是对图装配与边界条件的独立确认。

作为对照，降级为 4 邻域曼哈顿网格后电流误差降至 1.1e-14（因不存在 1 与 √(2) 的量级混合）。两个版本都保留，便于对比精度差异。

图3 与 Physarum 8 邻域网格严格同构的电路示意（按模型自身节点与边几何重绘，电学网络与数值不变）

9 扩宽研究面：三个从未被质疑的设定

§4–5 的多热源结论建立在三个从未被检验的设定上：芯片等功率、对照组只有"每芯片一根直管"、材料代价按等截面积计。本节把三者同时放开，并预登记判别标准（先固定阈值再跑实验，避免事后解释）。公平约束不变：等钉住格点 + 等截面积。

9.1 非均功率：把"等功率"这个假设拿掉

真实封装功率差数倍（CPU + GPU + VRM）。给每颗芯片独立的 per-cell 热流强度 q，总功率按芯片面积加权。注意一个实现陷阱：重解场时必须把加权后的源项显式传给求解器，否则四个功率集会被静默按等功率重解——第一版运行中四个功率集的对照组 Tmean 完全相同（25.18910），就是这个 bug 的签名。

表18 非均功率下的树 vs 格状网（mm²；合成工况口径 + 旧绝对 powers 语义，见 §9 末两重口径注记）

| 功率 q | 树 Tmax（无量纲标度） | 树高温区 | 格状网高温区 | 树−格状网 | 树−格状网 Tmean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1/1 | 27.5962 | 75.0 | 138.0 | −63.0 | −0.127 |
| 1/2/3 | 32.7885 | 96.0 | 96.0 | 0.0 | −0.091 |
| 3/1/1 | 32.7885 | 51.0 | 78.0 | −27.0 | −0.089 |
| 1/1/5 | 37.9808 | 61.0 | 49.0 | +12.0 | +0.088 |

R1（树自适应性：非均功率下高温区小于格状网超过 1 mm² 噪声）→ 4 个 case 中 2 胜 1 平 1 负。 唯一反向的是 1/1/5：5 倍功率的芯片占总功率过半，树把材料集中到那一颗上，反而在另外两颗下面留出更大高温区。树的自适应是真实的，但有边界——功率极端偏斜时，贪心的"追最热"策略会过度集中。（口径注记：本表为 5×5 集中源合成工况，2026-10-18 已在 17×17 铺开源 + 归一化 powers 下重跑，方向一致的版本见 §10。）

9.2 格状网对照组：树是"自适应"还是"只是覆盖多"？

第二个设定是基线本身。构造一个双向平行通道、无锥度、无 Steiner 点的均匀格状网，钉住数同样精确等于树。这直接分离两个被树混淆的解释：均匀覆盖整块板 vs 自适应地把材料堆到热点附近。

表19 格状网 vs 树，精确等钉住（合成工况口径：5×5 集中源，1249 W/cm²；见 §4.1 口径声明）

| 布局 | 预算 | 树/格状 钉住 | 树 Tmax（无量纲标度） | 格状 Tmax（无量纲标度） | 树−格状 高温区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 芯片 | 800 | 750/750 | 27.5962 | 28.4070 | −19 |
| 3 芯片（等功率） | 600 | 525/525 | 27.5962 | 28.7947 | −63 |
| 5 芯片 | 800 | 675/675 | 29.0277 | 28.9051 | +4 |

这是本节最重要的结果。 等钉住后，格状网与树在 Tmax 上的差距只有 0.12–1.20 °C（2 芯片树赢 0.81，3 芯片树赢 1.20，5 芯片树输 0.12），高温区差距 −19 至 +4 mm²。注意口径：表19 及本节为 5×5 集中源，旧文"高温区小 20 倍"的读数已随对照组修复作废——8.0 铺开源下 26 个 case 的树/对照高温区面积比仅 0.47–1.06（仅 3 芯片/400 格与 4 芯片/600 格 2 个树更差），见 §4.3。 且本表的密度是二分反解出来的，pitch 并未真正放开——放开之后结论还要再改，见 §9.6。（口径注记：本表三行的 5 芯片一行在 8.0 口径下按 N4b 门跳过，2/3 芯片两行的等价 8.0 口径数据见 §9.6 表21。）

9.3 等压降材料代价：树的"省料"不成立

第三个设定是代价的归一化方式。树输在 Poiseuille 压降 3–4 个数量级，所以"等截面积"从来不是一个对树公平的代价口径。这里把所有拓扑重新缩放到同一压降，比较它各自需要的材料。

R3（等压降下树的材料比格状网少 5% 以上）→ 4/4 全部反向，比值 33–42。 等压降下树的材料是格状网的 33–42 倍。方向完全符合 r4 惩罚——这是本报告中最没有悬念的一项：树在任何归一化下都不省料。

9.4 3D 的必要性：被实验否决

一个自然的质疑是"这些都是 2D，升级到 3D 会不会不同"。实验给出的答案是否定的，而且否定的方式指出了真正的问题所在。把求解器改成 7 点 Laplacian、热源贯穿全深、六面定温，测得的衰减律是 T ∼ ln r 而不是 T ∼ 1/r——因为 z 方向没有扩散通道，这是伪 3D。真正对应 3D 点源的是"源只在顶层 + 侧面绝热 + 底面定温"，该配置实测 1/r（R2 = 0.965，对比 ln r 的 0.828）。本项目的问题在边界条件，不在维度。

9.5 本节判定

表20 扩宽研究面后的结论修订

| 项 | 原结论 | 复核后 |
| --- | --- | --- |
| 等钉住约束 | 声称做到（实际差 −12 至 −369 格） | 现已真正做到（26/26 可评 case gap = 0；6 个 5 芯片 case 被 N4b 几何门排除） |
| 树 Tmax 优势 | 27.596 vs 30.3 | 部分成立：§15 对照中成立；pitch 全放开后 2 芯片 b=1300 的最优格状网为 27.2114 °C，低于该值（§9.6） |
| 高温区小 4–20 倍 | 主要结论 | 不成立：对直管基线，26 个 case 的树/对照面积比 0.47–1.06（仅 3 芯片/400 格、4 芯片/600 格 2 个树更差）；对单点格状网基线 12/18 更小、4 芯片 6/6 更差（+98 至 +399 mm²） |
| Tmean 低 0.5–1.2 °C | 主要结论 | 成立，量级修正为 0.52–2.03 °C |
| 树自适应（非均功率） | 隐含假设 | 部分成立：Tmax 4/4 胜（−0.42 至 −1.31 °C）、高温区 2/4 胜；热区随功率比漂移，但集中度弱于格状网（§10） |
| 树省料 | 未主张 | 明确否定：等压降下 33–42 倍 |

9.6 格状网 pitch 扫描：优势不稳健

本节最重要的限定。 §9.2 的格状网密度是二分反解出来的——先选一个 pitch，再逐格删减直到钉住数命中树的。这等于让对照组"照着答案调参"。把 pitch 放开成扫描变量后，结论需要重写。

方法：对每个 pitch 先建格状网，再逐格删减到钉住数与树严格相等，于是 pitch 是对照组真正的自由参数，而等钉住约束被精确执行。（两次失败的前序版本留痕：v1 不设预算约束，让 pitch=1 的全板密网以 2400 格对树的 650 格，测的是预算不是拓扑；v2 固定 pitch 要求 ±40 格内，因 pitch 间钉住数跳变 100–200 格，5 芯片与全部 1300 档返回"无可行解"——那是搜索空间的产物。两者均作废。）

口径限定（2026-10-18 复核后重写）：下表旧版是 5×5 集中源（1249 W/cm²）口径下的产物，与本文其余部分的 17×17 铺开源（108 W/cm²）不兼容，且树的连通性判据用的是"每个热源格点到树的最大 Manhattan 距离"（src_to_tree），该量在 17×17 铺开源下永不为 0。因此旧表全部作废，现按 8.0 口径 + block_to_tree（树进入每个芯片 footprint）为判据重跑，24 个 case 中 18 个 live、5 芯片 6 档全部因源块在 r=8.0 下融成单一连通区而按 N4b 门跳过（DEFECT_REMEDIATION_PLAN.md §10.8）。下表为 8.0 口径新数据。

表21 格状网 pitch 扫描（8.0 口径；差值均为"树 − 最优格状"，负值 = 树更优；温度单位 °C，热区单位 mm²）

| 布局 | 预算 | 树钉住 | 等钉住 pitch 数 | 最优高温区 pitch | 树−最优格状 | 最优 Tmax pitch | 树−最优格状 Tmax | pitch 间极差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 芯片 | 400 | 51 | 13 | p13 | −80.0 | p13 | −3.4460 | 156.0 |
| 2 芯片 | 600 | 135 | 13 | p13 | −187.0 | p13 | −1.4116 | 410.0 |
| 2 芯片 | 700 | 197 | 13 | p13 | −74.0 | p13 | −0.9093 | 552.0 |
| 2 芯片 | 800 | 264 | 13 | p13 | −51.0 | p13 | −0.2827 | 577.0 |
| 2 芯片 | 1000 | 426 | 9 | p8 | −75.0 | p8 | −0.1767 | 541.0 |
| 2 芯片 | 1300 | 722 | 4 | p4 | −76.0 | p4 | −0.3812 | 380.0 |
| 3 芯片 | 400 | 87 | 13 | p13 | +170.0 | p13 | −3.5945 | 232.0 |
| 3 芯片 | 600 | 123 | 13 | p13 | +19.0 | p13 | −1.2158 | 294.0 |
| 3 芯片 | 700 | 152 | 13 | p10 | +59.0 | p13 | −0.5769 | 404.0 |
| 3 芯片 | 800 | 182 | 13 | p13 | +87.0 | p13 | −0.0261 | 484.0 |
| 3 芯片 | 1000 | 252 | 13 | p13 | +31.0 | p12 | +0.1929 | 474.0 |
| 3 芯片 | 1300 | 447 | 8 | p6 | −62.0 | p8 | −0.2533 | 517.0 |
| 4 芯片 | 400 | 210 | 13 | p11 | +407.0 | p11 | +0.4985 | 511.0 |
| 4 芯片 | 600 | 309 | 9 | p5 | +387.0 | p12 | +0.2613 | 485.0 |
| 4 芯片 | 700 | 353 | 8 | p5 | +343.0 | p5 | +0.4770 | 484.0 |
| 4 芯片 | 800 | 395 | 8 | p6 | +237.0 | p5 | +0.4019 | 454.0 |
| 4 芯片 | 1000 | 463 | 5 | p7 | +186.0 | p7 | +0.2837 | 228.0 |
| 4 芯片 | 1300 | 547 | 4 | p4 | +99.0 | p4 | +0.3049 | 186.0 |

R6 = 18/18：等钉住的 pitch 从不唯一（每 case 有 4–13 个）。所以"格状网在等钉住下差 1.2 倍"这句话没有意义——1.2 倍是二分法恰好挑中的那个 pitch 的性质，§9.2 表里的三个数只是 pitch 空间中的一个点。

R5 = 11/18，R7 = 12/18。 R5 计的是"某个等钉住 pitch 的高温区胜过树超过 1 mm²"的 case 数，即树输的 case 数：树的高温区 7 胜 11 负（2 芯片 6/6 胜；3 芯片仅 1300 档胜；4 芯片 6/6 负，最大输幅 +407.0 mm²）。峰值温度一侧相反：树 11 胜 7 负，2 芯片 6/6 全胜（−3.4460 至 −0.1767 °C）、3 芯片 5/6 胜（仅 1000 档输 +0.1929 °C）、4 芯片 6/6 负（+0.2613 至 +0.4985 °C）。全部 18 档中最大的峰值温度劣势只有 0.4985 °C，12/18 档两者差距在 0.5 °C 以内（R7）。

与旧表的方向相反，原因已定位到代码。 本节表格的上一版（2026-10-18 前）报告"树 Tmax 18 档全败、差距 +21.37 至 +35.46 °C、绝对值 48–68 °C"。该版把树的温度按17×17 布尔热源（289 单位/芯片）重解、而格状网按每芯片 25 单位求值，两侧功率口径相差 11.56 倍；树的拓扑并未改变（18 个 case 的钉住格逐位相同），被放大的是重解出的温度标度。修正后树的 Tmax 为 27.06–28.68 °C，与 §4.3 主表逐位一致。该缺陷与作废记录见 §17b 台账（N4c 行）。

另一个值得记的观察：同一布局、同一钉住数下，不同 pitch 的高温区极差达 156–577 mm²，最大接近树自身高温区的三倍。这个敏感性正是"均匀覆盖"的固有弱点——它没有任何机制把材料偏向热点，性能完全靠密度蒙。反过来说，树的价值正在于它不需要挑这个参数：树不带任何可调 pitch，在峰值温度上对"事后挑到最优 pitch 的格状网"取得 11/18 胜、最大劣势 0.50 °C；而格状网的这个最优值本身要求先知道答案。

10 非均功率下的自适应：部分成立，但集中度弱于自由选距格状网

§9 的三个实验各自限定了"树自适应"这个说法。本节把它们叠加——这是对该说法最直接的一次检验。

检验逻辑：树的设计主张是把冷量偏向热点。等功率下"偏向热点"与"偏向通道恰好所在处"难以区分；非均功率下两者应当分离——如果树真在自适应，它必须打败一个密度可自由选择、但没有任何自适应机制的均匀格状网。

3 芯片三角布局、预算 600、4 个功率集（归一化权重语义），每集扫 pitch 1–13 并逐格删减到与树严格等钉住。下表为 17×17 铺开源口径（2026-10-18 N4c 修复后重跑），替代此前的 5×5 集中源 + 旧绝对 powers 口径表，也替代同日早先因功率口径错标而作废的一版（§9.6、§17b 台账）。

表22 非均功率 × 格状网 pitch 扫描（17×17 铺开源口径，归一化 powers 语义；温度单位 °C，热区单位 mm²。Tmax 列与高温区列各自取其最优 pitch：3/1/1 的最优 Tmax 在 p10、最优高温区在 p13）

| 功率 q | 树 Tmax (°C) | 最优格状 Tmax (°C) | 树−格状 | 树高温区 | 最优格状高温区 | 树−格状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1/1 | 28.1721 | 29.3879 | −1.2158 | 1199.0 | 1180.0 | +19.0 |
| 1/1/5 | 30.1406 | 30.5576 | −0.4170 | 388.0 | 308.0 | +80.0 |
| 3/1/1 | 30.2642 | 31.5720（p10） | −1.3078 | 686.0 | 729.0（p13） | −43.0 |
| 1/2/3 | 28.9641 | 29.7052 | −0.7411 | 860.0 | 957.0 | −97.0 |

决定性的一条：把高温区按芯片所在 17×17 块拆开。

表23 高温区按芯片分解（17×17 footprint；归一化 powers 语义）

| 功率 q | 树的热区分布 (mm²) | 最优格状网的热区分布 (mm²) |
| --- | --- | --- |
| 1/1/1 | [262, 263, 258] | [288, 220, 275] |
| 1/1/5 | [58, 53, 240] | [0, 0, 270] ← 只保 5 倍功率芯片 |
| 3/1/1 | [256, 141, 180] | [289, 0, 166] ← 集中保 3 倍功率芯片 |
| 1/2/3 | [199, 256, 250] | [233, 211, 275] |

树的热区确实随功率比移动，但集中得不如格状网。 等功率下树的三块热区为 262/263/258 mm²（近乎均分）；换到 1/1/5，低功率两颗降到 58/53，5 倍功率那颗保留 240；换到 3/1/1，3 倍功率那颗 256、另两颗 141/180；换到 1/2/3，3 倍功率那颗 250、另两颗 199/256。每芯片占比从等功率的约 90% 变到最低 18%（53/289），因此"热区分布恒为 25/25/25、完全不随功率漂移"的旧签名不成立。但同一工况下格状网做得更极端：1/1/5 下两颗低功率芯片为 0 mm²，3/1/1 下第二颗为 0 mm²——它把冷量几乎全部让给高功率芯片。结论：树有自适应，但强度弱于可自由选距的均匀格状网。

口径与语义注记：（i）本节数字为 17×17 铺开源（108 W/cm²）口径，热源 footprint 为每芯片 289 格 = 260.1 mm²，故"25 格热源块 / 25 mm² 一字不变"这一集中源签名在本口径下不存在；（ii）powers 按 归一化权重 语义解释（[1,1,5] 与 [2,2,10] 给出逐位相同的场），2026-10-17 前的旧"绝对乘子"语义数字已作废（[1,1,5] 的旧总功率为 7 单位而非 3）。新旧口径的结论方向一致，但数值不可混用。

注意两个指标在功率偏斜下并不同向：1/1/5 下高温区上树输 80.0 mm²（格状网放弃两颗低功率芯片、集中保高功率那颗），而 Tmax 上树反而胜 0.4170 °C；3/1/1 与 1/2/3 则是两个指标都站在树这边（高温区 −43.0 / −97.0 mm²，Tmax −1.3078 / −0.7411 °C）。因此"功率偏斜时格状网更优"这一旧判断不成立。

R8 = 2/4，R9 = 1/3，R10 不成立。 R8：4 个功率集中有 2 个（1/1/1、1/1/5）存在某个等钉住格状 pitch 高温区比树小超过 1 mm²（+19.0 / +80.0 mm² 是树输的幅度）；另 2 个（3/1/1、1/2/3）树胜。R9：以等功率的 +19.0 mm² 为基准，1/1/5 恶化 +61.0、3/1/1 改善 −62.0、1/2/3 改善 −116.0，即 3 个非均功率集中只有 1 个相对变差。R10：树每芯片热区占比 18%–91%（53–263 / 289 格），随功率比明显漂移，"恒为 25/25/25、不随功率漂移"不成立。

综合：树的 Tmax 在 4 个功率集下 4/4 全胜（−0.4170 至 −1.3078 °C），说明其拓扑确实把冷量重新分配到了高功率芯片所在处；但把热区按芯片拆开后，格状网在 1/1/5 与 3/1/1 下把低功率芯片压到 0 mm²，集中度高于树。"自适应"部分成立：方向对，强度弱于可自由选距的均匀格状网。

9.7 第四、五次修正：对"自适应"的两次否定先后被推翻

§9.6 曾两次给出"树没有在自适应"的结论，两次都已撤销，且两次撤销都不是重新解读旧数据，而是发现旧结论依赖的前提不成立、修正前提后重跑方向翻转。第一次（2026-10-17）撤销"热区恒为 25/25/25"的签名，第二次（2026-10-18，N4c）撤销"Tmax 18 档全败"的比较基线。这是本文记录的第四、第五次公平性/口径修正（前三次见 §2）。

第一次修正的前提一：powers 语义错误。 原实现中 powers = [1,1,5] 是绝对乘子，三个芯片的总强度为 7 个单位而非 3——即"非均功率"实验的总功率本身随功率集变化，树看到的"不变"有一部分是总功率错标的产物，而非拓扑刚性的证据。2026-10-17 已改为归一化权重语义：powers 只定比例，总功率恒定 25 单位/芯片（[1,1,5] 与 [2,2,10] 给出逐位相同的场）。这与主流仿真框架一致——MOOSE 的 TotalPower 定总量、power_shape_function 定形状（归一化），SimScale 明确区分 absolute / specific 两种功率源型。

第一次修正的前提二：合成工况下的签名不具代表性。 "热区恒为 25/25/25"依赖"每芯片一个 5×5 热源块"这一集中源构造。在真实口径（17×17 铺开源，108 W/cm²）下不存在 25 格热源块，该签名无从出现，也就无从否证自适应。

修正后重跑（R26，归一化语义，3 芯片三角布局，b=600，真实铺开源口径）：判据改为"每芯片平均源温度的离散度"（per-die mean spread，越小越平坦）：

表24 R26 归一化语义下的树 vs 对照（正值 = 树更平坦，即把冷量更均匀地分给各芯片）

| q | 树 spread | 径向 spread | 格状 spread | 树−径向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1/1 | 0.0881 | 1.696 | 0.3637 | +1.61 |
| 1/2/3 | 1.2908 | 3.6697 | 3.0422 | +2.38 |
| 3/1/1 | 2.0515 | 1.5807 | 3.2464 | −0.47 |
| 1/1/5 | 1.9952 | 4.6319 | 4.7131 | +2.64 |

结果：树更平坦 3/4。 与旧版 §9.6 的"恒为 25/25/25、直接否定自适应"方向相反。唯一反向的是 3/1/1（−0.47，差距在噪声量级），与旧结论中唯一实质反向的 1/1/5 也不是同一个 case。

教训：旧结论的错误不在推理，在前提——[1,1,5] 被当成"功率比"，实际是"绝对乘子"，于是"树在四个功率集下表现相同"被解释为拓扑刚性，而它部分是"四个功率集的总功率各不相同"的副产品。这与 §14 的 1249 W/cm²、§9.6 的格距口径属同一类错误：输入量的语义没有校准，下游的一切结论都建在流沙上。旧绝对语义数字已存档标记为"绝对功率语义口径"，不与新语义混用。

第二次修正（N4c）：比较基线的功率口径错标。 §9.6 与本节早先版本把树的温度按 17×17 布尔热源（289 单位/芯片）重解，而格状网按 25 单位/芯片求值，两侧相差 11.56 倍。树被重解到 61.7–64.2 °C、格状网停在 93.9–97.9 °C 的看似"全败"，实为量纲不齐。补上 strength 后（代码两处各一行），树 Tmax 在 4/4 个功率集下全胜（表22，−0.4170 至 −1.3078 °C）；R8 由 0/4 变为 2/4（树在 1/1/5、3/1/1 的高温区输 80/43 mm²），R9 由 3/3 变为 1/3，R10 的"占比 18%–91%"表明热区确实随功率漂移。"自适应"从"被否定"改判为"部分成立、集中度弱于格状网"。

11 有限对流边界：理想冷汇是一个无害的近似

§6.3 与 §14 第 (1) 条曾把"板边恒为 Tcool"列为未检验的理想化。本节把它换成 Robin（有限对流）边界并重跑，边界单元由未知量求解：

TP = (Tin + Tamb(1+Bi))/(2+Bi),  Bi = hconvh/k

实现要点：field.py 与 verify.py 的 h_conv 默认取 0，走原 Dirichlet 分支，11 项指标对 run_report.json 逐位复现。因此本文此前全部结论不受影响。

一次方法失败（留痕）：第一版使用了 normalize_field 归一化后的场，实验无效。该函数把场峰值重缩放至恰好 100 °C，是仿射变换——保留一切相对关系，但摧毁一切绝对关系，而 Robin 边界的全部意义恰是绝对的。实测原始 Tmax 在扫描中移动 0.16 °C、归一化尺度移动 1.4%，而"归一化后 Tmax"恒为 100.000000。改用原始场后结果才有意义。

表25 多热源（3 芯片三角）在 Robin 边界下的树 vs 径向管，逐行等钉住（树/径向 122–123 格，逐行相等）（真实口径：17×17 铺开源，SRC_RADIUS=8.0，108 W/cm²，q = 25×3/867 = 0.0865/格；见 §4.3；表中温度均为 °C）

| hconv | 原始 Tmax | 树 Tmax | 对照 Tmax | Δ Tmax | Δ Tmean | 高温区差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 34.0364 | 28.1721 | 32.8039 | −4.6318 | −1.9391 | −127 |
| 0.001 | 34.5167 | 28.3270 | 32.9988 | −4.6718 | −1.9978 | −85 |
| 1.0 | 34.2786 | 28.2765 | 32.9040 | −4.6275 | −1.9621 | −101 |
| 100 | 34.0412 | 28.1732 | 32.8059 | −4.6327 | −1.9399 | −127 |

排名 10/10 不变：单热源打平未被打破（R11 = 0/10），多热源树保持 Tmean 优势（R12 = 10/10），排名从未翻转（R13 = 0/10）。树的 Tmax 在所有 h 下（单热源口径）恒为 27.5962（无量纲标度）——因为它是热源被冷却通道围住后的局部饱和值，与板边怎么散热无关；多热源（真实口径）下树的峰值温度只在 28.17–28.33 °C 内浮动（幅度 0.15 °C），远小于它与径向管的 4.60–4.67 °C 差距，排序因此不变。

一个反直觉但正确的观察：温升非单调。h 从 0 增到 0.001 时原始 Tmax 上浮（单热源口径 +0.1598 °C，多热源口径 +0.4803 °C），之后随 h 增大单调下降，h=100 时回到 Dirichlet 值。任何有限 h 都移除了板边的 Dirichlet 钉住，散热能力立即下降；h 越大越接近"钉住"，故峰值出现在最小 h 处。

判定：Dirichlet 板边是个无害的近似（单热源口径 0.16 °C、多热源口径 0.48 °C，远小于 1 mm² / 0.05 °C 的测量地板，也远小于多热源下 4.6 °C 的拓扑差），该理想化可以关闭。但 coolant 通道侧仍是理想冷汇（通道格点仍钉在 Tcool），所以 §6.2 的 Rth=0.1403 °C/W 是理想冷汇意义下的下界。它仍比 Pinkus 等的 0.0069 差 20.3 倍、比 OCP 的 0.014–0.019 差 7.4–10.0 倍——既然理想化只会让模型更优，这个差距不能归因于边界理想化，只能归因于集中源口径（20.2 mm² vs 整 die 257 mm²）与 2D 模型（A7）。

12 流量-温度耦合：分流不放大温升，代价在压降

§11 关闭了板边的理想化，但 coolant 通道侧仍是理想冷汇。本节把它换成沿程升温的真实工质。

模型：radius.node_flows 给叶计数（根 = 61），除以根值得流量份额；沿程温升 Tout = Tin + Qheat/(ρ cp Q)；对壁温做阻尼 Picard 迭代，导热求解直接调用 verify.apply_channels（复用其源项与容差，不另造源项）。通道壁温取当地冷却液温度，忽略通道内壁面-主体温差。

五次方法失败（留痕）：①把 node_flows 的叶计数当流量份额用，流量放大 61 倍；②SI 源项写成 SI2/(4tSIk)· s，比 field.solve_heat 实际项小 200 倍、比物理值小约 107 倍，迭代发散到 1060 °C；③apply_channels 返回后把壁温覆盖到全部 400 个通道格点，含 25 个源格点，Q→∞ 时把热源本身钉在 25 °C，peak 掉到 25.0（比参照低 2.596 °C）；④solid_mean 用 ~src 掩码，得恒等于 25.0000 °C 的均值——一个不会动的指标；⑤（A7 残留，2026-10-18）钉住重解未传 strength，φ 退回无量纲源项，而冷却液沿程已用 253 W；solve_conjugate 又未传 power_w，能量平衡按 25 个源格计数。两者叠加使 peak 恒为 27.5962 且出口关系符号失真。

回归守卫 R15（2026-10-18 重述）：Q→∞ 时冷却液温升 → 0，模型必须复现钉住解。修复前的守卫要求"每个有限流量下 peak 与钉住解逐位相同"，它在无量纲源项下恰好成立（peak 恒 27.5962），但那是单位绕过的副产品，不是物理。A7 修复后有限流量的 peak 随冷却液升温而上升，该性质只能表述为极限：取 Q=109 L/min，peak_∞ = 60.504158 °C，钉住解 60.504158 °C，Δ = +4.05× 10-9 °C（2 次迭代收敛）→ PASS。有限流量下的 Δpeak 是待测物理量，不是守卫失败。

表26 流量-温度耦合扫描（253 W，i7-14700K 类；合成工况口径：5×5 集中源，1249 W/cm²；见 §4.1 口径声明；末行为钉住解）

| Q (L/min) | peak (°C) | Δpeak | Tmean (°C) | 冷却液温升 | 树出口 | 单程出口 | 迭代 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.073 | 110.3810 | +49.8768 | 40.8662 | 58.7747 | 83.7747 | 74.8735 | 300 未收敛 |
| 0.73 | 68.8132 | +8.3090 | 26.7743 | 10.7664 | 35.7664 | 29.9873 | 46 |
| 7.3 | 61.8169 | +1.3127 | 25.4214 | 1.6491 | 26.6491 | 25.4987 | 33 |
| 73.0 | 60.6581 | +0.1539 | 25.2842 | 0.1913 | 25.1913 | 25.0499 | 29 |
| →∞ | 60.5042 | +0.0000 | 25.2682 | 0 | 25.0000 | 25.0000 | 2 |

R16 的回答（A7 修复后）：peak 随流量单调上升——110.38 → 68.81 → 61.82 → 60.66 °C，相对理想冷汇参照 60.5042 °C 分别高出 +49.88 / +8.31 / +1.31 / +0.15 °C；Tmean 同向移动 （40.87 / 26.77 / 25.42 / 25.28 °C）。R17 仍不能复核生产冷板对比，但理由已更换：Rth(mean) 的 0.0011–0.0627 里，只有 0.73 L/min 的 0.0070 与 Pinkus 等的 0.0069 同量级（+1.4%），其余三档都不在 OCP 的 0.014–0.019 内；而 Tmean 由大量恒在 Tcool 的固体格点主导，不具备器件热阻的物理含义，不能用它宣称"优于冷板"。可比口径只有 peak：Rth(peak) = 0.1403 °C/W（理想冷汇），比 Pinkus 等 0.0069 差 20.3 倍、比 OCP 0.014–0.019 差 7.4–10.0 倍（§6.2）；有限流量下只会更差（0.3375 / 0.1732 / 0.1455 / 0.1409 °C/W）。本模型不能复核"落在生产冷板区间内"这一说法。

R19 的旧结论已证伪（2026-10-18 重推）：分流不放大温升。 旧版本称"树有 61 个叶支路，每支只送 Q/61，故 5 °C 温升需 7.02 L/min"，并把 253/61=4.15 W 误记为"一个叶支路约送 40 W"（40×61 = 2440 W = 253 W 的 9.64 倍）。正确算法：等叶需求下每叶 253/61 = 4.1475 W，支路温升 Δ T = Pleaf/(ρ cp Q/61) = Ptotal/(ρ cp Q)，与总体温升恒等——分流不产生任何额外的温度惩罚。表27 按此重算：

表27 树的流量需求（等叶需求，每叶 4.1475 W；253 W）

| 冷却液温升目标 | 所需总流量 |
| --- | --- |
| < 1 °C | 3.64 L/min |
| < 5 °C | 0.728 L/min |
| < 10 °C | 0.364 L/min |

calibrate.py 的工作点 0.73 L/min 正是按 253 W / 5 K 选出的，树的分流不构成额外流量约束。旧表 35.11 / 7.02 / 3.51 L/min 是正确值的 9.64 倍，源于把每叶功率误作 40 W。

流量分配自洽性已验证：61 个叶的份额和精确等于 1.000000000，339 个内部节点全部满足流量守恒。Q = 0.073 L/min 的未收敛不是分流伪影：该流量比设计点低一个数量级，是物理上不可行的工况，不是数值 bug。

压降的流量缩放是线性的，不是平方。 层流 Poiseuille Δ P ∝ Q；模型自证：700 W 档流量 2.753×，压降 2.766×（0.0802 → 0.2220 kPa）。旧文本"层流下 Δ P ∝ Q2、6.42 kPa → 约 590 kPa"同属作废项：基数错（6.42 是约定 A 的 80.04× 过计），指数也错。按约定 A，若流量升到 3.64 L/min（表27 最严档，约 5× 设计点），压降约 0.0802 × 5 = 0.40 kPa。

与 §11 合起来的结论：板边 Dirichlet 无害（单热源 0.16 °C、多热源 0.48 °C），coolant 侧的 61 路分流也不放大温升；"树在工程上不可行"的旧反对理由（7.02 L/min / 590 kPa）不成立。真正的代价只剩压降量级本身（仅黏性项 0.0802 kPa @253 W，等材料对照的 6.20 倍；计入接头与入口的模型族为 4.1–101.9 倍），而该项的真实翅片间距 r4 修正（1.0–39.1×）未计，"可泵"仍未建立（§6.3 / §16.4）。

13 固体三维导热 + 冷却剂一维沿程推进

§12 在二维平板上解开了钉住约定。本节把同一放开做到三维：30×30×10 块（0.9 mm 格距下 27×27×9 mm），固体用七点拉普拉斯 + Jacobi 迭代，每个通道列仍只取一个壁温；取代钉住约定的是一维沿程推进 Tout = Tin + qabs/(ρ cp Qshare)，每个分叉处按下游子树的叶节点数分配流量（叶计 1、内部节点取其子节点之和，再除以根值归一化；不是按格数）。两组掩膜在等占用口径下比较：树，与 5 根整列拉直后的直管组；各占 150 格、各覆盖全部 25 个源格，材料与源覆盖完全相同，只差拓扑。模型按它实际求解的东西命名——固体三维导热 + 冷却剂一维沿程推进。它不求解速度场，因此没有速度剖面、没有入口段，通道内也没有壁面-主体温差：壁面即主体，这个集总假设的误差随通道自身 Biot 数缩小（亚毫米通道下很小）。它不得读作 CFD 结果，也不是 CFD 的替代品。

三道独立自检。 沿程推进与固体由阻尼 Picard 循环耦合（初始松弛 0.5，振荡时按 0.7 收缩，外容差 10-7），本节全部运行均在 155 次外迭代内收敛（上限出现在 40×40 网格、Π = 38 的拉直掩膜上；30×30 主扫描的上限是 122 次）。第一，无穷流量极限下耦合模型复现纯导热的三维求解器，树与拉直掩膜分别为 5.6×10-8 与 3.9×10-7。第二，离散恒等式 Pinj = Pchan + Pbase + D 在全扫描上相对闭合到 1.6×10-5，其中 D 是从名义绝热顶面漏出的热——因为顶面方程把 z=9 与 z=8 的耦合按 2:1 加权。参考点上 D 占注入功率的 0.7%（树）与 5.8%（拉直掩膜），全扫描最坏 11.6%，故两组按等送达功率比较（吸收格点分布重归一化到 Pinj），并把原始运行值并列给出：参考点差值原始 +1.90 °C、重归一化 +1.81 °C。第三，推进焓在参考点与吸收功率平衡到 7.4×10-9。由于求解器无量纲，下文每个差值都按 K = qcell/(kh) = 75.976 K/单位换算；纯导热检查的 Δ T = -0.00107 个求解器单位因此是 −0.081 °C。

校准流量 0.7282 L/min（Π = 379.9，253 W）下，Bi=1 时源上方壁面峰值树为 64.71 °C、拉直管组 62.89 °C，树高 1.81 °C。（Π = ρ cp Q̇/(kh)，无量纲流量。）机制在冷却液里可见：树入口位于源中心，主干把全部 253 W 串行穿过热点，最热壁面格处的冷却液比入口高 12.06 K；拉直管组从中间行进水、分成两组半列各承担一半功率，壁温跨度只有 4.11 K（该流量下 253 W 对应的总体温升是 5.0 K）。对应热阻为 0.1569 与 0.1498 °C/W。

差值的符号不是几何的固有属性。 钉住极限下两组持平：Bi=0 为 −0.082 °C，Bi=1 为 −0.081 °C（换算自 −0.0011 个求解器单位）。校准流量下树在 Bi=1 高 1.81 °C、Bi=0 高 1.74 °C；流量放大十倍（7.28 L/min，Π = 3799）树反而低 0.066 °C；流量缩小十倍（0.0728 L/min，Π = 38）树在 Bi=1 高 18.99 °C、Bi=0 高 11.92 °C。底面边界条件在校准流量下几乎无关——Bi=0、Bi=1 与等温底面分别给 +1.736、+1.813、+1.818 °C——决定符号的是冷却液温升与扩展热阻之比，即 Π 而不是 Bi（记号 Bi = hconvh/k 见 §11）。两个后果：§5 的等钉住比较全是无穷流量下的陈述，不得读作有限流量下的排序；且在给拓扑排序之前，必须先固定流量。

网格检查。 两组掩膜在 40×40×10（200 = 200 格）下重建，同一流量下符号不变，校准流量差值由 +1.81 变为 Bi=1 的 +2.84 °C（Bi=0 由 +1.74 变为 +2.75 °C）；流量缩小十倍时同一重建把它从 +18.99 移到 +30.45 °C，即较粗的网格低估了这一惩罚。两条限制界定了本节所能主张的范围。第一，壁面即主体的集总去掉了真实通道唯一能提供的长度尺度，绝对温度不是设计值；且本节用的块（27×27×9 mm）不是 §6 校准的 45×45×5 mm 平板，其热阻不得与该校准互换比较。第二，这是分辨率检查而非加密研究，且只覆盖一对几何 × 三个流量，不是 §5 那组多热源设计点的扫描；把它扩到整个铺开面、并解出速度场与封装层，留作后续工作（§18 第 (2) 条）。

14 架构审计：模型不是 i7-14700K

§12 留下了疑点：为什么 Rth 始终落在生产冷板区间之外。本节先核查模型本身是否物理合理。若模型是错的，再多的实验都是浪费。

用 calibrate.py 自己的映射（1 格 = 0.9 mm，50×50 格 = 45×45 mm）：

表28 模型与真实 i7-14700K 的尺度对照

| 项 | 模型 | 真实 i7-14700K | 倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| die 面积 | 20.2 mm²（5×5 格源块） | 257 mm² | 0.079× |
| 总功率 | 253 W | 253 W（PL2） | 1.0× |
| 功率密度 | 1249 W/cm² | 98 W/cm² | 12.7× |
| 热活跃格点 | 25 / 2500 = 1.0% | — | — |
| 恰好 25.0 °C 的格点 | 571 / 2500 = 22.8% | — | — |

根因：cal.q_w = total/25 把全部 253 W 塞进 25 个格点。1249 W/cm² 处于激光二极管量级：Stanford NanoHeat Lab 已在 160 °C 结温下演示 800 W/cm² 的嵌入式微通道散热，并把 ~1000 W/cm² 列为“exploring the limits”的项目目标（原文未给出已达成的 1000 W/cm² 数据）[17]，二者均非 CPU 区间。

四个衍生问题：①"hotspot 面积"恒等于芯片面积——实测比值 1.000，所以任何"拓扑缩小 hotspot"的说法实际缩小的是阈值以上面积；②板子是近完美导体，Rcond=0.1502 K/W 对 Rcool=0.0197 K/W，比值 7.62，全部热阻都在 coolant 与通道壁——这解释了 §4 的"逐位相同"；③571 格被构造性钉在 25.0 °C，任何均值都被它们支配；④253 W 是 PL2 峰值而非持续值（base = 125 W）。

与真实数据集的交叉验证（Tavily 检索，官方 + 第三方）：

表29 的口径列（TASK-4，2026-10-18 补）：每一行额外标注测量口径——外部对照数字本身是在哪个边界上测的。没有这一列，"模型值 vs 真实值"会默认双方在测同一个东西，而这个假设正是 §16.1 的 R21 判为"不可比"的原因（OCP 用 Tcase，模型给不出 case）。口径不一致的行不是作废，而是降级为不可比，并列明差异方向。

表29 模型参数 vs 真实数据集（含测量口径列）

| 参数 | 模型 | 真实数据 | 来源 | 口径（模型 / 外部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅导热率 | 148 W/(m K) | 148 W/(m K) | Glassbrenner & Slack[8]（300 K 实测） | 一致：物性常数，无边界口径 |
| i7-14700K die | 20.2 mm² | 257 mm² | TechPowerUp[16] | 不一致：模型 25 集中格（合成口径）/ 外部整封装 45×37.5 |
| 模型 Rth | 0.1403 °C/W | 冷板 0.014–0.019 °C/W（仅 @1.5–3.5 LPM/coldplate） | OCP OAI 液态冷却指南（实测区间）[12] | 不可比：模型集中源 20.2 mm²、硅内场 junction-to-inlet（无封装层）/ 外部整 die case-to-inlet（含 TIM）；数值上模型差 7.4–10.0×；且模型 0.73 L/min 落在 OCP 区间流量条件之外 |
| 冷板压降预算 | 0.0802 kPa（纯黏性，约定 A，§16.4） | < 20 kPa（FiberMall 博客）/ < 10 psi ≈ 69 kPa（LITEON 数据表） | 第三方冷板厂与行业博客，非 NVIDIA 官方规格；两源相差 3.4×[18][19] | 不可比且有争议：模型 253 W @0.73 L/min（347 W/LPM）/ GB200 2700 W @1.8 L/min（1500 W/LPM，4.3× 功率密度）；且 GB200 冷却液为 PG25（25% 丙二醇）而非纯水，W/LPM 不能按水物性换算 |
| GB200 流量 | 0.73 L/min | 1.8 L/min | LITEON 与 FiberMall 数值一致[18][19] | 不可比：模型 = 253 W @5 K 温升 / 外部 2700 W @1.8 LPM（入口 45 °C，PG25） |
| 通道几何 | 格距 0.9 mm；通道 D = 1.0 mm | 翅片间距 P 0.2–0.5 mm | Ecotherm 设计指南[14] | 口径不同：外部给的是 P，Dh = 2PL/(P+L) ≈ 2P ∈ [0.4,1.0] mm；模型 D 为外部 Dh 的 1.0–2.5 倍，r4 惩罚 1.0–39.1×（利好模型 dp），且模型 D 1.0 mm > 格距 0.9 mm，字面上通道重叠 |
| 芯片热流密度 | 1249 W/cm² | i7-14700K 98 W/cm²（整 die）；GB200 冷板 >50、局部 150 W/cm² | TechPowerUp[16]；FiberMall（第三方）[19] | 不一致：模型 25 集中格口径 / 外部整 die 或冷板局部面积；原“CPU ~50；H100 ~100；GB200 ~150”一行因白皮书 URL 不可追溯已撤下 |

四条结论：材料参数全部正确（k = 148 有多个独立来源），问题不在物性；Rth = 0.1403 °C/W（A7 修正后）比 OCP 实测区间 0.014–0.019 差 7.4–10.0 倍（该区间仅对应 1.5–3.5 LPM/coldplate，模型 0.73 L/min 不在其内）——旧稿"比最好值还低 26%、优于所有已发表实测"是漏乘量纲因子 13.6757 的算术错误，已作废，且该对比本身因口径不同（集中源 20.2 mm² vs 整 die）不可用；压降方面，约定 A 的纯黏性项为 0.0802 kPa（253 W），是等材料对照的 6.20×（含接头与入口的模型族 4.1×–101.9×，量级预检、非结果），见 §6.3 / §16.4；模型通道 D = 1.0 mm（格距 0.9 mm），相对真实 Dh ≈ 2P = 0.4–1.0 mm 的 r4 惩罚为 1.0–39.1×（旧稿 16–100× 已作废，见 §6.3）。

压降口径（现行）：权威值是约定 A（最深根-叶路径）的纯黏性项 0.0802 kPa @253 W / 0.2220 kPa @700 W。6.42 kPa 曾是 §6.3 引用的绝对量，现已被 dp 定义审计判定为 399 段串联求和的过计值（对约定 A 为 80.04×），完整改判过程见 §16.4 与 §17b 台账。"在 20 kPa 预算内"这一推论不恢复：接头项的量级预检给出 4.1×–101.9×，真实翅片间距的 r4 惩罚另可放大 1.0–39.1×；两者叠加前不能给出单一倍数。

详见 §17 修订台账与协议 v5 预登记。

15 多热源 + 真实尺度耦合

把源铺开到整个 die footprint（17×17 格 = 234 mm²），每 die 253 W，得 108 W/cm²——与真实 98 W/cm² 相差 10%。3 dies = 759 W。

表30 铺开源的效果（R20；A7 修复后两列均为物理 °C）。注意两组总功率不同（253 W vs 759 W），peak 与 Tmean 不可作等功率对比

| 指标 | 集中源（§14） | 铺开源（本节） |
| --- | --- | --- |
| 功率密度 | 1249 W/cm² | 108 W/cm² |
| 源格点 | 25 / 2500 (1.0%) | 867 / 2500 (34.7%) |
| 热活跃格点 | 25 (1.0%) | 2122 (84.88%) |
| peak（°C，钉住参照） | 60.5042 | 65.3562 |
| Tmean（°C，钉住参照） | 25.2682 | 37.3900 |

R20 完全修复：热活跃格点从 1.0% 升到 84.88%，Tmean 从 25.27 升到 37.39，且随流量变化（51.61 → 38.52 °C，表31 配套 conjugate_multi_real.json）——均值终于是一个会动的量。

R21：Rth 高于 OCP 实测上限 2.9–3.8 倍（A7 修复后重算）。 收敛工况（Q ≥ 1.8 L/min）下 Rth(peak) = 0.0717–0.0559 °C/W（OCP 上限 0.019 的 3.8–2.9 倍），而 Rth(mean) = 0.0260–0.0178 °C/W：0.0178 落入 0.014–0.019 区间、0.0260 超出上限。两个数给出相反判定，说明用峰值还是均值定义 Rth 会改变结论。Q = 0.73 L/min 现已收敛（262 次迭代），Rth(peak) = 0.0870（上限的 4.6 倍），Rth(mean) = 0.0351。（这两个倍数的口径问题见 §16.1：OCP 用 Tcase，模型没有封装层，给不出 case 温度，故此比较不可比。）

R22：多热源使分流加倍。 边数 399 → 799，叶数 61 → 99，最坏支路只拿 1.01% 流量（单源为 1/61 = 1.64%）。叶份额和仍精确等于 1.000000000。

表31 树出口 vs 单程直管（759 W；A7 修复后重跑，来源 conjugate_multi_real.json，五档全部收敛）

| Q (L/min) | 树出口 (°C) | 单程直管 (°C) | 树 − 单程 | 冷却液温升 | 收敛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.73 | 83.1104 | 39.9620 | +43.1483 | 58.1104 | 是（262） |
| 1.8 | 63.6340 | 31.0679 | +32.5660 | 38.6340 | 是（88） |
| 3.6 | 49.2256 | 28.0340 | +21.1916 | 24.2256 | 是（42） |
| 7.2 | 38.7055 | 26.5170 | +12.1885 | 13.7055 | 是（37） |
| 14.4 | 32.5432 | 25.7585 | +6.7847 | 7.5432 | 是（37） |

R23：不存在"符号反转"，树出口恒高于理想混流单程出口。 A7 修复后单源（§12）的差值为 +8.90 / +5.78 / +1.15 / +0.14 °C，多源本节为 +43.15 / +32.57 / +21.19 / +12.19 / +6.78 °C，两者同号。旧文"单源时树出口比单程低 4.16 °C"是 power_w 未传、冷却液能量平衡按 25 个源格计数而非 253 W 的伪影，已作废。同号的原因是两者定义不同：树出口取最深支路的最高节点温度（最不利支路），单程直管是完全混合的理想体均出口；本模型的所有工况里前者都更高，多源 99 叶 / 759 W 时差值最大。（该判据的口径问题见 §16.1：两者定义不同，此差值不携带拓扑优劣信息。）

表31 的功率口径。 conjugate_multi.py 对 867 个源格按每 die 253 W / 289 格计算体功率，并显式传入 P = 759 W；早期版本对每源格施加 253/25 = 10.12 W，总功率达 8774 W（标称的 11.6 倍），该口径下的数值已作废（原出口差 +36.96…+6.60；现为 +43.15…+6.78，0.73 L/min 由不收敛变为 262 次迭代收敛）。教训："修复后重跑"与"写进论文的数是哪一个"是两个环节，只验前一个等于没验——本次差异只能在把 JSON 逐位读回来时发现。

指标口径（A7 修复后）：N3 修复前 T_mean 在所有 Q 下恒为 35.4732（无量纲标度），因为 solid = ~channel_mask 排除了通道格点而 coolant 升温只影响通道格点；N3 修复后该缺陷在耦合路径上消除，T_mean 现随 Q 变化（51.61 → 38.52 °C）。A7 修复后 §12 的集中源路径也不再出现peak 恒定现象（表26：110.38 → 60.66 °C），两种路径的失效模式均已关闭。有效指标为 peak 与 coolant 出口温度。

16 判决性实验：优势的适用边界与代价侧审计

本章把 §4–§9 的结论放到三个压力测试下：（i）Dirichlet 伪影假设——优势会不会只是理想冷汇的产物；（ii）节点预算与资源约定——优势会不会随预算口径翻转；（iii）代价侧——压降是否可泵送。三个实验均用预登记协议执行，锚校验先于判定。

16.1 铺开源重跑：真实功率密度下优势从"不存在"变成"全面存在"

§14 的功率密度审计（1249 W/cm²，真实的 12.7 倍）从未回流主流程：multi_source.solve_layout、extend_surface.solve 仍默认 source_radius = 2.0（robin_boundary.py 的多热源分支此前同样沿用 2.0 合成源，即每芯片 25 格，本次一并改为 17×17 铺开源口径 q = 25×3/867 = 0.0865/格，h = 0 行与 §4.3 的 3 芯片结果逐位一致；单热源分支保留 5×5 合成源，用于与直通道的逐位对照 R11）。本节第一次在主流程口径下重跑多热源对比。

修的过程中抓到同一个 bug 复现两次。 field.solve_heat_sources 的 q 参数在 powers=None 时完全无效——source_strength_multi 把每格 q 硬编码为 1.0，而缩放被写在 if powers is not None 里。powers=None 是绝大多数调用，所以传入的 q 被静默丢弃，"保持 die 总功率不变"无法通过公开 API 实现。已改为无条件缩放；5 项回归确认 q=1.0 的历史结果逐位不变（最大差 0.000×100），q=0.5 时场严格减半（比值 2.000000000086，残差 8.6×10-11 来自 Jacobi 容差）。同一模式在新脚本里又犯一次，第一次铺开源运行因此报出 peak = 61.67 °C（真实 28.17 °C，虚高 2.19 倍），靠与 §15 的 JSON 对不齐才抓到。教训：这不是笔误，是接口设计允许的静默失败——凡以显式传参表达物理量的接口，都该有一个"该参数真的改变了输出"的回归。

公平性三重约束全部实测：等钉住格点 18/18 零违规；等截面积（对照组直接领用树实测的 material area）；等总功率（qper cell = 25/289 = 0.086505，每 die 总功率守恒）。

R25 的对照组是二分单点，不是 pitch 扫描——这是本表与 §9.6 表21 数字口径不同的唯一原因。本表的格状网由 verify.lattice_group 按钉住数二分出最稀疏的可行 pitch（取仍使实测钉住数不低于树的最大 pitch，再逐格削减到恰好相等），pitch 并未作为自由参数放开。注意这个单点基线偏弱：它把格距推到可行上限、只留 4–13 条通道。§9.6 表21 把 pitch 1–13 全部放开后取最优对照，得到"树 Tmax 11 胜 7 负、最大劣势 0.50 °C"。两者方向一致（都是 2/3 芯片树领先、4 芯片树落后），但凡引用"树胜/败格状"必须声明所用 pitch 规则。

表32 铺开源下的多热源对比（4 布局 × 6 预算 = 24 case；5 芯片 6 个 case 被 N4b 几何门排除，verdict 分母为 18）

| 判据 | 结果 |
| --- | --- |
| R24 树 Tmax 低于"一管一芯片" | 18/18 |
| R25 树 Tmax 低于等钉住单点格状网 | 12/18 |
| 树高温区小于径向（>1 mm²，同阈值） | 18/18 |
| 树高温区小于格状网（>1 mm²，同阈值） | 12/18 |
| 等钉住违规 | 0/18 |

判定：在真实功率密度下，树的 Tmax 优势从"不存在"（§4 集中源下三拓扑逐位相同）变成"18/18 全面存在"。 §14 说的"模型测的是阈值以上面积而非拓扑"在铺开源后不再成立。

高温区指标与 Tmax 同向，但 4 芯片例外。 把四组放到同一绝对阈值（26.0 °C）后：树的高温区对径向 18/18 更小，对等钉住单点格状网 12/18 更小（2 芯片 6/6、3 芯片 6/6），4 芯片则 6/6 更大（多 156–474 mm²）。旧文"对径向输 6/19、对格状网输 8/19"是每组各按自己 Tmax 取阈值的偏差口径产物，已作废（见下段）。4 芯片的例外仍是真实拓扑劣势：树的冷格集中在 die 附近，把峰值压下来了，但没有把整片区域温度都拉低——树优化的是最坏点，不是总体分布。

hotspot 指标的阈值偏差，方向与预期相反。 Group.from_field 的高温区阈值是 Tcool + 0.25 (Tmax-Tcool)，每组各按自己的 Tmax 算，Tmax 低的那组拿到更低的阈值即更严的测试。用同一绝对阈值重测（已给 Group 加 pinned_mask 字段）：集中源下树 - 径向从报告的 -632 格变为 -789 格；铺开源下 18 档平均从 -213 格变为 -518 格。偏差方向对树不利，修正后树的优势更大——这排除了"指标被动手脚利于树"的可能，是反向证据。缺陷本身仍成立：跨组比较用一个随本组 Tmax 浮动的阈值不可比。

R26：非均功率 × 铺开源，"自适应"部分成立。 旧版 §10 的签名（每 die 高温区恒为 25/25/25）在铺开源下不存在，改为每 die 源格平均温度。关键：不均功率本身就会造成温度不均，所以判据必须是"树的离散度小于对照组"，而不是"离散度随功率比增大"。

表33 非均功率 × 铺开源下的 per-die 温度签名

| 功率 | 树 per-die mean (°C) | 树离散 | 径向离散 | 径向 − 树 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1/1 | [26.99, 27.07, 26.98] | 0.088 | 1.696 | +1.61 |
| 1/2/3 | [27.21, 29.79, 28.92] | 2.582 | 7.340 | +4.76 |
| 3/1/1 | [30.49, 27.30, 27.08] | 3.419 | 2.635 | −0.78 |
| 1/1/5 | [27.31, 31.95, 27.29] | 4.655 | 10.808 | +6.15 |

"树完全不动"这一旧判断被推翻——树确实把冷容量挪向高功率 die（1/1/5 时树离散 4.66 °C，径向 10.81 °C）。但 3/1/1 下径向反而更平（-0.78 °C）：最高功率放在 die 0 时树的优势消失，说明自适应效果依赖高功率 die 的位置。这与 §10 的改判一致：自适应存在，但强度与稳健性都弱于可自由选距的均匀格状网。

16.2 三条判据的根因分析

R21：peak 与 mean 为何给出相反的 Rth 判定？ 因为两者都不是 OCP 的口径。查 OCP 原文（OAI System Liquid Cooling Guidelines, 2023-03-03 update, §6.3.3）：R = (Tcase - Tinlet)/Q，Tcase 是热元件外壳温度。模型是二维均质板 + 布尔源掩码，没有封装层级（无 die、无 TIM、无 lid、无 case），所以 Tmax（最热源格）与 Tmean（固相平均）都不是 case。任何近似都要引入新的未标定参数（TIM/接触/扩散热阻），而项目没有这些数据。bedrock：项目缺少"指标定义 ↔ 外部数据源定义"的对照表，每个对外比较都默认双方口径相同，而这个假设从未被验证。修订：R21 判定改为不可比，不再给倍数。

R22：为何多源树分支从 61 涨到 99？ 节点预算从 400 涨到 800（CONNECTED_FROM = 700 是项目自定的连通下限），且铺开源后树必须进入 3 个 die footprint（实测 153/180/144 格）。连通性成为约束是因为对照组"一管一芯片"天然连通；树若不连通，"树更差"测的就是预算而非拓扑。bedrock：节点预算是整个项目最大的未受控自由参数，所有"树 vs 控制"的结论都在某个未论证的预算点上成立。修订：R22 限定为"在使树连通的最小预算下分流加倍"，不推广。

R23：为何"树出口 − 单程出口"不携带拓扑信息？ 先纠正一个旧描述：树出口不是"各叶支路沿程温升的流量加权混合"，conjugate.solve_conjugate 返回的是 info["coolant_out_c"] = wall.max()——所有通道节点中最热的那个，即最深、沿途吸热最多的支路末端。单程直管出口 = Tcool + Ptotal/(ρ c Qtotal)，假设全部流量一次性带走全部热，是完全混合的体均出口。所以"树出口 - 单程出口"比较的是最不利支路 vs 理想混合，不是两种拓扑的冷却性能——其数值在任何流量下都不携带拓扑信息。A7 修复后两者同号（单源 +0.14…+8.90 °C，多源 +6.78…+43.15 °C），旧文的"符号反转"是 power_w 未传的伪影，已不存在。顺带一个量级事实：模型 759 W / 14.4 L/min = 52.7 W/LPM，只有 GB200 NVL72（2700 W / 1.8 LPM = 1500 W/LPM，≈1.5 LPM/kW，多来源一致）的 1/28；而 1.5 LPM/kW 下 759 W 只需 1.14 L/min。修订：该指标口径不一致，应废弃；若要比，必须把树的出口也定义为多支路按流量加权的混合温度。

修订汇总。 R21：曾报超上限 2.4 倍，A7 重算为 2.9–3.8 倍，仍判不可比（OCP 用 Tcase，模型无封装层）；R22：多源必然恶化分流 → 限定成立（预算未受控）；R23：符号反转 → 不存在（A7 伪影）；差值口径不一致，该判据应废弃。同时新增一条 §15 没有的正面结论：铺开源后树在 Tmax 上 18/18 胜径向、12/18 胜格状网（等钉住零违规，connected 18/18，6 个 case 因 N4b 五芯片几何不成立被门排除）。§4 的"三拓扑逐位相同"是 1249 W/cm² 的产物，不是拓扑的结论。

本表的两处口径守卫。 （i）总功率按实测源格数反算并加断言，不按 n_chips × 289 估算——17×17 源块在 50 mm 板上相互搭接，实际源格数随布局变化（5 芯片 1381/1445 = 0.956×，2 芯片 d=6 为 391/578 = 0.676×），按芯片数估算会让总功率再次成为调用方算术的副产品；（ii）5 芯片布局在 r=8.0 下中心块与四角块直接相接（gap=0），1381 格融成单一连通区，"5 个独立热区"的物理解读失效，故该布局 6 个 case 全部排除且不计入任何 verdict 分母。修复后重跑：树 Tmax 低于径向 18/18、低于格状网 12/18（格状网按二分取最密可行 pitch，是单点；pitch 1–13 全放开取最优后为 11 胜 7 负，见 §9.6），树侧 peak 为 27.06–28.68 °C（径向 28.68–32.95 °C、单点格状网 27.21–34.04 °C）。

主表路径已与权威入口统一。 multi_source.py 此前走 solve_layout 的默认 q 路径，与权威入口 solve_spread 的场差 5.9×10-4 °C，已足以让 grow_tree 走不同分支。现该函数直接委托 solve_spread 并把 strength 贯通到 tree_group / radial_group_pinned，重跑后 18 个 connected case 与权威 CSV 的 pinned / Tmax 逐位一致（0 处不一致），Δ Tmax 为 -0.92 至 -4.69 °C。

16.3 判决性实验 P0a：Dirichlet 伪影假设的裁决

§16.1 的正面结论建立在 Dirichlet 钉住口径上。威胁度表的最高行是："树对径向的优势是 Dirichlet 伪影"——因为树有 61–99 条支路、每支只分到 Q/n 的冷却液，理想冷汇假设可能系统性地偏向树。该假设若成立，§16 及此前全部"树更优"的结论作废。本节用预登记协议裁决它。

协议（预登记于执行前）：（i）等总流量——两臂同一 Q；（ii）口径对——Dirichlet（理想冷汇）与 Coupled（共轭传热，冷却液沿程升温）各跑一遍；（iii）树 vs 径向星形——对照组等钉住 182 格、等材料 1336.8 mm²、18 根等长管、芯片端进水（与树根部种子同礼遇）、能量平衡同强制 759 W、同款离散 flux 核、自适应 Picard 阻尼；（iv）锚校验先行——树臂 5 个流量点全部与 conjugate_multi_real.json 逐位对齐后才开跑对照臂。

表34 P0a 共轭口径下树 vs 径向星形（759 W，等流量等材料等钉住）

| Q (L/min) | 树 peak (°C) | 径向 peak (°C) | 树 − 径向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | 72.5861 | 110.07 | −37.48 |
| 3.6 | 66.8227 | 108.83 | −42.01 |
| 7.2 | 63.2248 | 108.14 | −44.92 |
| 14.4 | 61.1951 | 107.76 | −46.57 |

判定：ROBUST。 四个收敛流量点（0.73 LPM 树臂未收敛，按预登记规则排除）树全部领先，排名无翻转，Dirichlet 伪影假设否决。威胁度表最高行解除。

侵蚀不对称（真实的次生信号）：Dirichlet 口径下树领先 48.25 °C，共轭口径下收窄至 30.21 °C——树的"让价"是对照的 4 倍（11.4 °C vs 2.8 °C）。这正是伪影假设的物理内核：树的 99 条支路确实在耦合口径下比理想冷汇吃亏。但 48.25 °C 的基数足以吸收 4 倍让价，优势不翻转。低流量（0.73 LPM）是树的真实弱点，只是不足以改变判定。

口径注记（重要）：上述差距是 real-field 口径（绝对温度）。在 normalized 口径（峰值重缩放到 100 °C）下两臂差距只有 2–5 °C，同一侵蚀量可能翻转。故 ROBUST 判定以 real-field 为准；normalized 口径降级为无量纲比较装置，不用于裁决。

16.4 代价侧审计 P0b：dp 定义改判，"可泵"仍未建立

本节记录独立核验压降的过程，以及它为什么至今没有成立。结论先行：本节没有产出任何可出口的压降数字。A0 锚校验一度复现了 6.4234 kPa，但 dp 定义审计证明该值是 399 段串联求和的过计，对约定 A 为 80.04×；权威值因此改为 0.080248 kPa @253 W（纯黏性项）。

失败一（v1）：等材料 + 扫叶半径，扫描是空操作。 材料总量固定时缩放全部半径再归一化，返回的是同一个网络——6 个叶半径取值下 dp 逐位相同。同时对照组只剩 3 根 r≈10 mm 的粗管，dp≈0.001 kPa，"比值 66478×"是伪影。

失败二（v2）：固定生产宽度 0.3 mm，静默改掉三个已验证参数。 叶半径 0.5→0.15 mm、段数 399→599、流量 0.73→7.2 LPM。r4 惩罚下 dp 从 6.42 kPa 变成 9.27 MPa，然后忠实地报告"两臂都超预算 460 倍"——这是关于被改过的机器的陈述，不是关于本项目的树。另有一个量纲错误：接头项拿全流量除单管截面积，v 虚增 599 倍。

失败三（v3）：回到 §6.3 已验证配置，锚校验失败。 v3 出现了一个强验证信号：w=0.30、K=1.0 时树 dp = 6.422 kPa，与当时 §6.3 所记的 6.42 kPa 吻合，看着像成功了。但用 calibrate.py 自己的 tree_dp_pa 跑同一棵树做锚校验，材料面积差 47%、dp 差 16 倍。根因是格距口径：calibrate 用 grid_mm = 0.9，v3 用了 PITCH_MM = 1.0。差 10% 格距，r4 放大成 52% 单段流阻。

v3 的锚值本身也是错的，其"偏差"被夸大。 当时记录的锚是"材料 954.51 mm²、dp 7.8189 kPa"，经复核：（i）954.51 mm² 是按段累加、接头重复计的产物，verify.tree_material_mm2 的 docstring 明确该算法会造出"unbuildable control group"，权威值 outputs/run_report.json 与实测均为 651.461 mm²；（ii）7.8189 kPa 在代码与 JSON 中均无出处，权威入口 calibrate.tree_dp_pa 给出 6.4234 kPa（该值随后又被 dp 定义审计判为串联过计，见下段）。所以 v3 的真实问题是格距口径混用（这一点成立），但"差 47% / 16 倍"的表述把一个错误锚当成了真值。两个错误锚已从锚位撤下（§17b 台账）。

A0 锚校验（2026-10-18，协议 v4 的门槛）：通过——但只证明可复现，不证明正确。 按 §6.3 同一路径生长同一棵树（399 段 / 400 节点，归一化场 + grow_tree(max_nodes=400) + assign_radii(r0=0.5)），格距经 paper_grid_mm() 取 0.9 mm，材料面积由tree_material_mm2 实测反算：tree_material_mm2 = 651.4613 mm² 与 run_report.json 逐位一致；calibrate.tree_dp_pa 复现 6.4234 kPa、dp_ctrl = 0.01294 kPa、700 W 档 17.77 kPa，rel 误差 2.7×10-9。但这三个数字全部是"父节点计费串联"口径：dp 定义审计（§16.4）把 399 段按串联求和，而树是单入口 / 61 出口的分支网络，进出口压降只能取一条根-叶路径。过计因子分解为 33.8476×（child-demand 串联 vs 约定 A）× 2.3648（父节点计费 vs child-demand）= 80.04×，回归脚本 p0b_dp_fix_regression.py 三项全 PASS。因此 A0 的结论只能写成"该定义可被独立复现"；它不能写成"该定义正确"。现行权威值：约定 A 的纯黏性项 0.080248 kPa @253 W、0.2220 kPa @700 W，等材料对照 0.01294 kPa（6.20×；含接头与入口的模型族 4.1×–101.9×），Kirchhoff 约定 B 0.067924 kPa（0.8464× A）。"可泵"仍未建立——接头项只有量级预检；真实翅片间距的 r4 修正为 1.0–39.1×（旧稿 16–100× 已作废，§6.3），尚未并入（§16.4.1）。

这三次失败的共同点值得记录：每一次都"看起来像结果"。v1 给出了一个巨大的比值，v2 给出了一个巨大的绝对压降，v3 给出了一个与历史数字吻合到三位有效数字的值。只有锚校验能区分"结果"和"关于错误配置的陈述"，而锚校验本身差点被 v3 的表面吻合骗过。A0 又补了一层教训：锚校验通过也只说明定义自洽且可复现，不说明定义选对了网络拓扑——dp 定义错误正是从这道门槛后面漏过去的。

16.4.1 比格距更根本的两个物理问题

问题一：接头损失系数 K 在层流区不是常数。 MATLAB Simscape 的 T 型接头默认 Re_c = 150（层流上限），而本树的逐边 Re 实测为 202.7–2250.8（b=600，599 段）与252.5–2438.3（b=400，399 段），中位数分别等于各自最小值（大量串联链边只承载单叶流量），>2300 的段仅 1 段（b=400）、0 段（b=600）。文献共识是 Re > 1000 后 K 才与 Re 无关（Vazsonyi），Manchester 标准管件表给 T 型侧出口 K = 1.8，Simscape 的 Crane 相关式在 rd3=0.5 附近给 K ≈ 1.0–1.5。Kiser 等[9] 的 CFD 覆盖 Re 1–2000、入口 50 µm 的 180° T 型与 60° 斜三通，得到 K=C/Red 的反比关系，但其拟合只在 Red∈[1,100] 内有效（最大偏差 30%）；本树 Re 252.5–2438.3 已越出拟合区，只有部分落在 CFD 的模拟区间内。固定 K 网格在 Re ≈ 200 区间不严谨。

J1（Rennels 分流式）在本模型中被误用，须单独登记。 v5_order_estimate.py 现行实现为 K=0.62-0.98s+0.36s2，其中 s=qmain/qpar。对照原始式（Rennels & Hudson 2012, Eq. 16.5/16.6[10]；HydrauCalc 实现[11]；MathWorks T 型接头文档）有三处偏差：①漏第 4 项 0.03(ṁ2/ṁ1)6；②自变量倒置——原式比值是 ṁ1/ṁ2=1/s（ṁ1 为主管进口流量、ṁ2 为主管出口流量），不是 s；③超出适用区——该式由湍流数据拟合，HydrauCalc 明确标注适用条件为 NRe1≥104，而本树逐边 Re 为 252.5–2438.3。按正确式复算，s=0.500/0.875/0.933 对应 K=0.1005/-0.0163/0.0030；后两者为负，非物理，须 clip 或判该式失效。现行实现同三点分别给 0.220/0.038/0.019：在 s=0.5 处高估 2.2×，在 s=0.875/0.933 处则把原式的负值改写为正值，掩盖了该式的失效。影响边界：J1 总量仍低于 J2/J3，家族下界仍由 J0 的 0.3281 kPa 决定，故 §6.3 的 4.1×–101.9× 区间不变；但 J1 不得再作为“有文献支持的层流接头模型”引用，只能列为外推敏感性。

接头项的量级（v5 预登记的量级预检，非结果）：按修复后的逐叶路径求和（calibrate.tree_dp_pa，F1/F2 已修），接头损失在 J2/J3 下主导总压降——最大非根接头 0.5559 kPa（node 1274，三向），是全树黏性项 0.0802 kPa 的 6.9 倍；家族总量 J2 为 4.13 kPa（51.4× A）、J3 为 8.18 kPa（101.9× A）。旧值 538.45 kPa 是"侧支喉部当参考面积 + 57 个接头串联求和"的双重放大，已作废。

问题二：入口段效应，可能比接头损失更严重。 树段长 0.9 mm、直径 0.3–4.4 mm，L/D 从 3 到 0.2。文献（Kohl 等）明确 L/D < 300 时入口效应显著，即每一段都处于流动未充分发展状态，Poiseuille 的 f · Re = 64 不成立。好消息是入口段长度 Ldev ∝ D · Re ∝ Q，与 r 无关，因此它表现为一个与 r 无关的附加等效长度，不改变最优指数的函数形式——只把 β 中的 L 换成 Leff。"设而不求"的框架因此仍然适用。

16.4.2 协议 v5（已预登记，尚未开跑）

自变量从 K 改为 β（接头/黏性强度比，β = Kρ Q/(16πμ L)），因为 β 才是直接决定αlocal = 6(1+β)/(2+3β) 的量，且可从树几何 + 流体物性算出，不需要外部实测的 K。β → 0 精确恢复 Murray 指数 3；β → ∞ 趋于 2（纯接头主导极限，严格变分推导结果，单调下降）。

判据（v5，按序裁决；已预登记、未开跑，阈值开跑前锁定）：A0-v5 先行——J0 复现 0.080248475 kPa（全精度，rel < 10-9）、伪分叉 15/57（严格 qv/qmain<1.1）、s 中位 0.875、根支 Re 3913.5、根分叉度 4，不过则整份 v5 作废；C1′ 若 break-even β 不存在于扫描区间 → "可泵 + 树优势"维持；C2′ 若存在 → 降级 CONDITIONAL，报临界 β 与 α*；C3′ α* 处最不利家族成员（J3）绝对 dp 须 ≤ 20 kPa，超限判"优势不可建造"而非"优势不存在"；C4′ α*(β) 必须单调下降，非单调则实现有 bug、结果作废；C5′ β = 0 时 α* 必须回到 3.00 ± 0.05（Murray 回归不变式）；C6′ 家族符号不变性——J1/J2/J3 × 伪分叉计/不计共六种组合下，"树 vs control"的方向必须同号，不同号则结论强制 CONDITIONAL并指明 K 模型是决定变量，禁止给出单一头条倍数；C7′ 任何头条倍数必须带模型标签与家族区间，只给单值视为违规输出。

前置条件（下次开跑前必修）：（i）格距口径单一事实源——verify.PITCH_MM = 1.0 是无量纲玩具口径的定义性常数，calibrate.grid_mm = 0.9 是真实口径的映射参数，二者不该统一；正确修法是让 dp 脚本显式从 calibrate 取口径；（ii）β 从标量改为逐段计算（Re 跨两个量级）；（iii）过滤伪分叉（流量比 < 1.1 的节点不开裂，否则接头数虚高）；（iv）DEFECT_REMEDIATION_PLAN.md §10.10 中 βroot ≈ 241.6 K 那张估计表已作废——它用了未验证的根段半径 2.2 mm（实测 1.6661 mm）和"单一 β"假设。当前状态：（ii）（iii）已在 F1/F2 修复中落地（逐节点 K(Rev,sv)、伪分叉按严格 qv/qmain<1.1 剔除、参考面积取父支、根不计为接头、逐叶路径求和），A0 与回归测试全部 PASS；（i）（iv）仍待清理。

16.5 节点预算的裁决：等总通道格点约定下的对照实验

§16.1 的 18/18 与 12/18 建立在一个未受控的自由参数上：节点预算（§16.1 的 R22 已把它标为"整个项目最大的未受控自由参数"）。更尖锐地说，树和对照组甚至不是在同一个"资源"定义下被比较的——等钉住格点 + 等材料之外，还缺一个制造业真正在意的约定：等总通道格点（通道长度 × 宽度的占地代理，footprint 约定）。本节用预登记协议补上它。

先说清已知不对称（这决定结论怎么读）：树的约 b 个格点中相当部分落在源块内部，而模型规则下 src 格点不钉、热学惰性。等总格点的对照通常能把更多格点转化为活跃冷格。这是对树的模型内 handicap——真实冷板里 die 上方的通道恰恰是最高价值的格。若树带着这个 handicap 仍胜，结论双重稳健；若败，必须先做归因分解，不能直接判拓扑翻案。

协议（预登记于开跑前）：（i）对照组按总格点数匹配树（N = 树总格点 = 预算 b），材料仍保持相等（r = √(A/(Nπ))），热区读共享阈值Tcool + 1.0 °C；（ii）径向对照 = 过芯片线的全跨直管（整列/整行，偏移 0,±1,±2,… 扇开，芯片按簇序拼接流，取前 N 个去重格点）；格状对照 = 组合计数二分取total(p) ≤ N 的最小 p（最密格状），再由心向外补足至恰好 N，末尾断言 len == N；（iii）判据 E0 锚校验先于一切（树行三个数与现行 CSV 逐位一致，任一不符整轮作废）；（iv）E2 翻案双条件：现行口径树胜 + 等总口径树败 = 候选翻案，但仅当翻转行 Δpinned =  对照 pinned − 树 pinned ≈ 0 （或翻转在等活跃格下保持）时才算真实拓扑翻案，否则归因为活跃格差（模型 artifact）。

执行中的一个真实 bug 及其捕获（按纪律记录）：格状二分的首版方向写反了——按字面"取最大 p"实现，在 50×50 板上找到的是 p=50 的最稀疏格状（2 条线 99 格），对照组被"饿死"在 196 格，树因此"18/18 全胜格状"。该伪影在任何 E 判定被消费之前被捕获：径向臂经三次独立手算验证无恙（128/422/722 逐值吻合），修正方向由已登记意图"等总格点"唯一确定，不是看结果调参。教训与 P0b v2 同类——机械正确的代码可以忠实地回答一个错的问题。

E0 锚校验：18/18 通过（树行 Tmax / pinned / 共享热区与现行 CSV 逐位一致），数据可用。

三组读数（18 个 live case，5 芯片布局被 N4b 门排除）：

表35 两种资源约定下的方向对照（E0 锚 18/18）

| 比较 | 等钉住口径（现行） | 等总格点口径（本节） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 树 vs 径向，3/4 芯片（12 行） | 12/12 树更冷 | 12/12 树更冷（+0.80 ~ +2.31 / +1.18 ~ +2.08） | 对约定稳健 |
| 树 vs 径向，2 芯片（6 行） | 6/6 树更冷 | 3 胜 / 1 平（b=1300，双方 pinned 同为 722，Δ T = 0）/ 2 败（b=400 Δpinned=+77；b=1000 Δpinned=-4） | 约定依赖 |
| 树 vs 格状，2/3 芯片（12 行） | 12/12 树更冷 | 1 胜（2ch b=1300，+0.09）/ 1 刀锋平局（3ch b=1300，−0.0015）/ 10 败，翻转行 Δpinned 全部 +211 ~ +410 | 约定依赖（artifact） |
| 树 vs 格状，4 芯片（6 行） | 6/6 格状更冷 | 6/6 格状更冷（−0.31 ~ −0.46） | 对约定稳健的劣势 |

E2 归因分解（本节的核心）：格状侧 11 行翻转，Δpinned 全部为大正（+211 ~ +410）——等总格点下格状把绝大部分 footprint 转化为活跃冷格（2 芯片 b=400：对照 328 vs 树 51），而树的贪心生长把 50–90% 的预算花在模型内惰性的 src 格点上。按预登记双条件，这些翻转全部归因为活跃格差（模型 artifact），不判拓扑翻案。 径向侧 2 行翻转中，b=1000 一行 Δpinned = -4 ≈ 0且对照 pinned 更少（422 vs 426）仍胜树 0.31 °C——满足双条件，是本节唯一的真实拓扑翻案。注意该对照是全跨度扇形径向（整列过芯片），比现行 marching 径向强得多：常规设计者拿到同等 footprint 并允许全跨度布管时，2 芯片布局可以追平乃至反超树。

对 §16 结论的修订（结论级，必须落账）：（i）R24"树胜径向 18/18"收窄为"≥3 芯片对约定稳健（12/12）；2 芯片依赖约定与对照设计（全跨度扇形径向在 b=1000 真实翻案，Δpinned ≈ 0）"；（ii）R25"树胜格状 12/18"收窄为"仅在等活跃格口径内成立——footprint 口径下常规均匀布局以更多活跃格追平/反超，且该追平在模型内不可仲裁（src 格点惰性是模型 artifact；真实冷板中 die 上方通道恰是最高价值格，其有效性实验超出本 2D 模型能力）"；（iii）4 芯片布局对格状的劣势是对约定稳健的真实拓扑劣势（双约定同向）；（iv）两种约定下树的优势恰好在扫描上边界 b=1300 归零（2 芯片径向平局、3 芯片格状 −0.0015），出口一律带 [400, 1300] 区间限定。

与 §9.6 表21 的交叉核对（2026-10-18 N4c 修复后，两处必须一起读）：表35 的"等钉住口径（现行）"列来自 spread_source_scan 的 R24/R25 通道（对照组由二分取最密可行格状，是单点），而表21 来自 lattice_scan 的 pitch 扫描通道（对照组 pitch 1–13 全放开后逐格删减，是最优点）。N4c 修复前表21 的树侧漏传 strength，按 289 单位/die 重解，与对照的 25 单位/die 相差 11.56 倍；旧版因此写出的"对 2/3 芯片方向相反、2 芯片 0/6"是错标口径的产物，已作废。修复后两者方向一致：pitch 扫描 2 芯片 6/6 树胜、3 芯片 5/6 树胜（唯一例外 b=1000，树输 0.1929 °C）、4 芯片 0/6；R25 单点通道为 2 芯片 6/6、3 芯片 6/6、4 芯片 0/6，合计 12/18。剩余差异只在幅度与个别 case：单点对照与自由选距最优对照的 Tmax 可差到 3.5 °C（2 芯片 b=600：32.6744 对 29.1445），单点树胜 0.39 °C 的 3 芯片 b=1000 在放开 pitch 后反输 0.19 °C。差异的根源正是 §9.6 已论证的"等钉住的 pitch 从不唯一"——单点读数不能代表 pitch 空间上的最优对照。凡引用"树胜/败格状"必须同时给出所用 pitch 的选择规则，否则该结论不可复现。

代价侧：dp 在本节只作描述性报告——dp 模型本身尚未通过锚校验（§16.4：通道宽与格距未解耦、真实翅片间距的 r4 修正 1.0–39.1× 未并入、接头项仅做量级预检、协议 v5 已预登记但未开跑），故不用它支撑任何方向判定。顺带登记：exempt_per_chip = 25 是集中源时代的过期常数（真实口径 289），只影响半径估计与 dp 报告，不影响温度场与钉住匹配。

16.6 约束驱动的生成器：把预算从自由参数改成约束解

§16.5 裁决了"预算 b 是自由参数"，但没有回答下一步：给定一个热源布局，该用哪个 b。本节把这个问题翻转——不再从一组候选预算里挑一个最好的，而是把预算变成约束问题的输出。实现为 generator.py（solve_design），输入只有热源布局与物理预算，输出是帕累托前沿与选点规则。

三条约束，全部来自仓库自身，无外部引入：（i）C1 热学可容许性——通道网络必须物理进入每个芯片的 footprint（即 §16.5 的 block_to_tree = 0 门）；（ii）C2 几何可制造性——Murray 定律下根是最粗管，要求根半径不超过格距 0.9 mm。该约束的正确方向是由实际叶数反推叶半径 r0 = p / Nleaves1/3：本项目自己的 61 叶树实测根半径 1.6661 mm > 0.9 mm，本就违反 C2（即 §18 第 (6) 条记录的"模型自身不自洽"），所以固定 r0 再筛叶数会让每个设计都不可行；（iii）C3 水力预算——约定 A（最深根-叶路径）纯黏性压降不超过泵关死扬程 31700 Pa（Alphacool DDC-1RT 数据表[15]）。C1+C2+C3 无公共解时求解器直接报不可行，不返回"最好的坏设计"。

输出不是单点，是前沿。 目标空间 (Tmax, dp) 双最小化，叶数扫描 4–200（实测叶数由 n_leaves_of 从边表实计——grow_tree 按堆停止，目标叶数从不等于实际叶数，用目标数推半径曾让 C2 通过在一个从未构建的几何上）。选点规则为 \varepsilon-约束：在距前沿最优 Tmax 不超过 ttol 的设计中取 dp 最小者。选择规则的全部信息量在容忍度上，因此求解器在六个容忍度（0.01/0.1/0.5/1/2/5 K）上报告 knee 的移动，而不是把一个魔法数字藏进代码。

四个布局的实测前沿（C2 修复后根半径精确等于 0.9000 mm）：

表36 约束驱动生成器的帕累托前沿端点（\varepsilon 列为膝盖选点）

| 布局 | 叶数 | 节点预算 | Tmax (°C) | dp (Pa) | 钉住格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 芯片（最冷） | 72 | 472 | 27.0598 | 2116.3 | 235 |
| 2 芯片（最冷） | 118 | 771 | 27.1032 | 10605.6 | 731 |
| 3 芯片（最冷） | 142 | 926 | 27.6244 | 16587.3 | 531 |
| 4 芯片（最冷） | 151 | 984 | 27.7016 | 18715.1 | 455 |
| 1 芯片（\varepsilon=5 K） | 12 | 79 | 30.9840 | 338.4 | 0 |
| 2 芯片（\varepsilon=2 K） | 32 | 210 | 29.0246 | 2514.0 | 19 |
| 3 芯片（\varepsilon=0.1 K） | 119 | 776 | 27.7232 | 13136.3 | 307 |
| 4 芯片（\varepsilon=1 K） | 88 | 574 | 27.9636 | 12391.7 | 292 |

两个结构性读数（四布局一致，非个例）：（i）单热源的前沿退化为 4 点——源区本身是最热的未钉住格，64 叶之后 Tmax 逐位相同（27.0616 → 27.0598），"最优拓扑"问题在单热源下不存在，这是 §4 结论的生成器版本；（ii）多热源前沿 8–10 点真实存在，且 dp 随预算上升（Murray 的 r4 惩罚），树因此有真实的双目标权衡。

对照判决（同一约束框架，两种资源口径）：把 §16.5 的两种对照放进同一框架（control_front 等钉住口径、control_front_total 等总口径，dp 用与论文权威值相同的 calibrate.report 对照约定），实测结论四布局一致：等钉住口径下两个对照前沿各塌缩为 1 点——直管族的 Tmax 与 dp 随预算同向改善（更多格 = 更多并联路径且总截面更大），最大预算支配一切；等总格点口径（C5）下树被完全支配——1309 总格处径向/格状对照的 Tmax 与树最优持平（1/2 芯片）或更优（3 芯片 27.2124 对 27.6244；4 芯片 27.2048 对 27.7016），而 dp 低三个数量级（1.4–5.6 Pa 对 2.1–18.7 kPa）。即：在树自己最擅长的双目标平面上，给定等量通道占地，常规直管/均匀布局全面占优。

因此本节的定位是方法贡献而非优势主张。 生成器的价值在于：给定任意热源分布与压降预算，输出一个帕累托最优的通道网络，且每个约束、每个数字的来源可追溯（C1 来自 §16.5 的门，C2 来自 §18 第 (6) 条的自检，C3 来自文献 [15] 的数据表）。它不声称树更好——实测相反；它提供的是把"树 vs 直管"从预算依赖的胜负改写成前沿结构比较的装置。诚实的边界：junction 损失 K（协议 v5 未开跑）与 0.2–0.5 mm 翅片间距的 r4 修正（1.0–39.1×）均未计入，dp 是纯黏性项；最冷设计距泵限仅 1.2–1.7 倍余量，泵选型必须取非零热容忍度下的膝盖点，而非 \varepsilon → 0 的最冷点。

17 STL 几何与封装级冷却通道

本节区分三个不同层级，三者不能互相替代：（i）闭合——每条有向边与其反向出现次数相同，即没有缺面；（ii）流形——每条边恰被两个面共享，即单一 2-流形边界；（iii）可切片——布尔并集后为单一实体。前两级由解析二进制 STL 逐三角形核验（mesh.stl_manifold_report），第三级未执行：本节的任何数字都不构成"已可打印"的证明。

表37 两件可复现 STL 的几何核验

| 项 | tree.stl（芯片层树） | manifold_assembly.stl（A2 装配） |
| --- | --- | --- |
| 三角形 / 顶点 | 19152 / 5790 | 25136 / 8772 |
| 文件字节 | 957684 | 1256884 |
| 包围盒 (mm) | 19.8 × 19.8 × 3.936 | 45 × 45 × 11.468 |
| z 范围 (mm) | 0.531751 … 4.468248 | 0.031750 … 11.500000 |
| 边界边 | 0 | 0 |
| 闭合 | 是 | 是 |
| 非流形边（重数≥3） | 228（重数 3：220；重数 4：8） | 236（重数 3：228；重数 4：8） |
| 顶点连通分量 | 1（5790 顶点） | 2（8756 + 16 顶点） |
| 有向体积 (mm³) | +459.321 | +3228.560 |
| 生成器 | heat_tree.py + mesh.py | ports_manifold.py |

（1）共面中平面与厚度口径。 tree.stl 的全部通道现在画在同一平面 z=2.5：17556 个端盖顶点精确落在 2.500000，父端与子端端盖共圆心、同半径，节点处体积重叠，顶点连通分量由旧版的 30 降为 1（DEFECT_REMEDIATION_PLAN.md §10.20）。共面后每条边的轴线都水平，端盖是垂直于轴的竖直圆盘，故 z 半厚等于最大半径 1.96825 mm，全长 3.936497 = 2 × 1.96825 mm。--height 5.0 只决定中平面的位置，不是型腔厚度；旧稿"凸模高 5 mm、段间相切、接缝涂凡士林"的叙述已作废——旧几何在节点处的最小间隙实测为 4.227989 mm，连相切都不成立，399 段互相分离（30 个顶点连通分量）。

（2）非流形边 228 条的精确成因。 57 个分叉节点（度 3 或 4）各贡献 4 条：节点处 k 个端盖共面重合（k=3 或 4，含入边端盖；根节点只有出边端盖），两个共享 rim 点沿 z 正负两侧各产生一条边，再乘两个方向，即 2×2=4。其中 55 个节点有 3 个共面端盖（重数 3，220 条），2 个节点有 4 个（重数 4，8 条），220+8=228 与实测逐位一致。这些重合端盖是实体内部的零厚度界面，因此：closed=True 只证明每个 primitive 没有缺面；is_manifold=False 说明整件不是单一流形实体；切片前必须做布尔并集，本文未做。旧稿把"重数 2 的边"当作相切产物、把 unpaired_edges=0 当作通过条件，两者都不成立：修复后的 228 条是真实的重数 ≥3 边，不是可忽略的接缝计数。

（3）A2 封装级装配。 manifold_assembly.stl 把芯片层平面通道、每叶垂直过孔、盖板层径向槽、方形集流环与顶部单出口端口合成一件（几何与假设见 DEFECT_REMEDIATION_PLAN.md §10.19）：25136 三角形、边界边 0、闭合；非流形边 236 条，比单层树多的 8 条来自根部 4 条共线径向辐条的水平端盖。顶点连通分量为 2：主体 8756 个顶点 + 16 顶点的集流环。环与径向槽在体积上重叠（槽端伸入环内），但由独立 primitive 生成、不共享顶点，故按顶点判据分为两件；这与"两件互不连通"不是一回事，也不能据此宣称已合并为单一实体。该装配件的附加损失为 924.3 Pa（最深路径，11.52× 树黏性压降 80.248 Pa；扣除出口损失后 428.7 Pa，5.34×），其中出口损失占 53.6%。这组损失是预估值，未并入 calibrate.tree_dp_pa，也不支撑任何方向判定（§16.4）。

（4）耦合树 STL 的 provenance 缺口。 tree_dynamic.stl 只有 19152 个三角形，但它是旧 z 约定的产物，且不可复现，因此不进入任何可制造性主张：

表38 不可复现产物的实测与处置

| 项 | tree_dynamic.stl 实测 |
| --- | --- |
| 三角形 / 顶点 | 19152 / 10201 |
| 包围盒 (mm) | 48.120 × 45.211 × 5.615 |
| z 范围 (mm) | -0.332536 … 5.282848（父端 8778 顶点在 0、子端 8778 在 5） |
| 顶点连通分量 | 294 |
| 边界边 / 非流形边 | 0 / 0 |
| 有向体积 (mm³) | −2891.090（法向朝内） |
| 生成器 | 仓库内不存在（全仓仅命中论文清单与数据字典） |
| tree_edges_dynamic.csv 列 | parent_idx, child_idx, py, px, cy, cx；无半径列 |
| 与 45 mm 封装的关系 | 48.120 > 45，超出封装 |

两条否证必须一起读：（a）非流形边为 0 不代表质量更好——它恰恰是节点处两族端盖相距 5 mm、完全不接触的副产物，294 个连通分量即为直接证据；（b）有向体积为负说明全部法向朝内（旧 cylinder_tris 绕向缺陷，DEFECT_REMEDIATION_PLAN.md §10.22），与 z=0/5 约定共同证明它早于本次修复。该文件按用户裁决保留为历史产物，不重生成、不参与可制造性讨论，也不得与 manifold_assembly.stl 按同一坐标系对接。

17b 作废台账

本项目在审计过程中产出过若干看起来像结果的数字，它们因协议违规、锚校验失败或口径变更而作废。本节按失效类型归类登记，目的是让任何读者都能区分"论文正在引用的数字"与"曾经出现过但已作废的数字"。全部条目均保留在版本历史与 DEFECT_REMEDIATION_PLAN.md 中，不删除。共 20 项，分四类：9 项机械正确但回答了错误的问题，3 项计算正确而论文数字转录错误，2 项公式/算术本身错误且当时通过了锚校验，其余 6 项为口径变更导致的整体替换。

表39 作废数字台账（20 项，按失效类型归类；逐项原值与现行值见 DEFECT_REMEDIATION_PLAN.md）

| 失效类型 | 代表条目（原值 → 现行） | 机制 |
| --- | --- | --- |
| 机械正确，但回答了错误的问题（9 项） | P0b v1 半径扫描是空操作（ratio 66478×）→ 整轮作废；P0b v2 静默改三个已验证参数（dp = 9.27 MPa）→ 整轮作废；P0b v3 格距口径混用（6.422 kPa）→ v5 已预登记；等总格点首跑格状二分方向写反，树"18/18 全胜格状"实为对照饿死在 196 格 → 在任何 E 判定消费前捕获后重跑（§16.5）；DEFECT_REMEDIATION_PLAN.md §10.10 βroot ≈ 241.6 K 估计表把未验证的根段半径当输入 → 改为逐段 β | 计算全对，问题定义错了。 唯一能发现它的机制是锚校验与预登记协议——这也是本项目把"A0/E0 锚校验先于一切"写成硬规则的原因。 |
| 计算正确、权威文件正确、论文数字错（3 项） | §15 表31 树出口五值 36.96…6.60 → 43.15 / 32.57 / 21.19 / 12.19 / 6.78；§15 R21 热阻 0.0551–0.0477 / 0.0191–0.0153 / 0.0765 → 0.0717–0.0559 / 0.0260–0.0178 / 0.0870；表6/表7 主表走另一条代码路径 → 委托 solve_spread 后 18 case 与权威 CSV 逐位一致 | 数字来自"修复后重跑"的读数，但转录进论文时对错了行或对错了版本。只能靠把权威 JSON 逐位读回来、与论文字符串比对发现。新增流程规则：凡论文引用 JSON/CSV 的数字，定稿前必须有一次机械读回校验，该校验与"重跑"是两个独立环节，互为不可替代。 |
| 公式与算术本身错误，且当时通过了锚校验（2 项） | dp 定义：399 段串联求和（6.42 kPa @253 W）→ 约定 A 最深根-叶路径 0.0802 kPa，过计 80.04×；§12 分流算术：253/61 写成"约 40 W"、5 °C 需 7.02 L/min、Δ P ∝ Q2 → 4.1475 W/叶、0.728 L/min、Δ P ∝ Q | 锚校验只能验证"实现是否符合定义"，不能验证"定义是否符合物理"。 dp 项把单入口/61 出口的分支网络当成串联电路求和，错误在把网络拓扑读错，因此同一份代码在两种口径下都能稳定复现。要抓这一类，必须另设一道"从拓扑/量纲出发的独立重推"，且不得复用被检验的代码路径。 |
| 口径变更导致的整体替换（6 项） | 5×5 集中源（1249 W/cm²）→ 17×17 铺开源（108 W/cm²）：表6/表7/§9.6 表21/§10 表22-23 全部重跑，"单调衰减"改为"整体衰减但非单调"（d=20 mm 反弹）；powers 绝对乘子 → 归一化权重；N4c 两侧功率口径对齐（差 11.56×）后 R7 由 0/18 改判 12/18；N4b：5 芯片源块相接，该布局 6 case 全部不计入分母 | 口径错误比算术错误更危险：它让一串彼此一致、内部自洽的数字全部建在同一个错前提上。 |

18 诚实的边界

本项目没有证明的事，逐条列明。本节只列模型的真实边界；凡已修复的缺陷只留一句留痕，过程记录见 §17b，不在正文铺陈。

（1）通道内没有 CFD。 通道按 Dirichlet 冷汇处理，无流场、无瞬态、无接触热阻。两项外沿已检验：板边 Dirichlet 无害（§11，原始 Tmax 全程移动 0.16 °C（单热源）/ 0.48 °C（多热源）、排名 10/10 不变）；coolant 侧分流本身不放大温升（§12，等叶需求下每支 Δ T 与总体温升恒等），代价只落在压降。真正未计入的是壁面-主体温差、接触热阻与接头局部损失。

（2）形态仍是二维挤出，三维只做到导热。 树的几何仍是二维掩膜沿 z 拉伸（2.5D），真实三维树的形态与水力性能都会不同。§13 已在三维固体 + 一维冷却剂推进下检验了导热这一环（钉住极限两组持平，校准流量下树的壁温反而高出 1.81 °C），但该节不求解速度场、不含封装层，且只覆盖一对几何 × 三个流量，因此不构成关于三维水力性能的结论。

（3）流量分配是假设而非求解结果。 Murray 定律按"下游叶节点数"分配流量，是自认的近似；多源下只做了静态生长，耦合生长是否带来额外收益未测。

（4）"可泵"仍未建立。 权威压降为纯黏性项 0.0802 kPa @253 W / 0.2220 kPa @700 W（约定 A；等材料对照 6.20×，含接头与入口的模型族 4.1–101.9×，量级预检）。三项修正尚未并入：真实翅片间距 0.2–0.5 mm 对应 Dh ≈ 2P 的 r4 惩罚 1.0–39.1×；T 型接头损失系数在层流区并非常数（本树逐边 Re 为 202.7–2250.8）；树段 L/D 低至 0.2，Poiseuille 假设在短段上本身失效。协议 v5 已预登记（§16.4）未开跑。

（5）历史 hotspot 数字的功率密度口径不是真实的。 原模型把 253 W 塞进 25 格（20.2 mm²）得 1249 W/cm²，是真实 i7-14700K（257 mm²，98 W/cm²）的 12.7 倍；衍生后果是 hotspot 面积恒等于芯片面积、热活跃格仅 1.0%。§9 及其之前的 hotspot 数字均在该口径下取得，§16 是第一次在主流程铺开源口径（108 W/cm²）下重跑。

（6）通道宽与格距在模型里未解耦。 模型通道直径 1.0 mm 大于格距 0.9 mm，相邻通道中心距小于直径，字面上互相重叠——这是模型自身的自洽性缺陷，不能靠改倍数修掉。

（7）结论量级依赖基线选择与资源约定。 对"每芯片一根直管"基线，树/对照高温区比 0.57–1.06（18 档布局中 2 档树更差，3 芯片/400 格与 4 芯片/600 格）；换成等钉住单点格状网后为 0.52–1.32（12/18 树更小）；pitch 从反解改为扫描取最优后，树 Tmax 11 胜 7 负（§9.6）。节点预算是最大的未受控自由参数：等钉住口径下树对径向 ≥3 芯片 12/12 稳健、2 芯片有 1 行真实翻案；对格状网的优势则是等活跃格口径内的 artifact（§16.5）。凡引用"树胜/败某基线"，必须同时给出该基线与 pitch 规则。

（8）五条已关闭缺陷留痕，均不影响现行结论。 field.solve_heat_sources 的 q 参数曾被静默丢弃（同类模式复现一次，虚高 2.19 倍）；solid = ~channel_mask 曾使 Tmean 无法反映 coolant 升温（N3 修复后 51.61→38.52 °C）；Rth 与 OCP 区间口径不可比（模型给不出 case 温度）；高温区阈值随本组 Tmax 浮动，跨组比较不可比（§16 实测偏差方向不利于树）；§12/§15 的流量档位无来源，树出口与单程直管出口是两种不同定义，其数值不携带拓扑信息，应废弃。

（9）三项未验证。 未做打印实测，连通性与漏水只有打印后知道；Physarum 多源单汇落在 BMV 定理的弱保证区，本文三 case 是经验性观察；Simulink 验证的是同一图拉普拉斯的解，未验证动力学本身的演化。参数扫描只覆盖频率一个维度，max_nodes、r0、recalc_every 的交互以及非均功率下的布局维度均未探索。

19 结论

（1）公平性必须被验证，不能想当然。 六次修正（材料定义、等占用、等钉住、扩宽研究面、格状网 pitch 放开、功率口径对齐）每一次都足以让结论改变量级。等材料但不等占用会让对照组白拿 6.6 倍冷边界；等预算但不等钉住会让对照组白拿 72 个冷格点。最值得记的是最后两次。第一，等钉住真正补上（26 个可评 case 全部 gap=0、每芯片都有管）之后，树在峰值温度上的优势仍然成立（Δ Tmax 全为负，-0.92 至 -4.69 °C），Tmean 优势也成立（-0.52 至 -2.03 °C）；但高温区优势并不普遍成立——树/对照面积比为 0.47–1.06，26 个 case 中有 2 个（3 芯片/400 格、4 芯片/600 格）树更差，旧文"高温区小 20 倍"的读数来自对照组只有第一颗芯片有管的缺陷，已随修复作废。第二，把格状网的 pitch 从"反解"改成"扫描"取最优后，树在 Tmax 上 11 胜 7 负、最大劣势 0.50 °C，高温区 7 胜 11 负。更高价的一课是第六次：同一组"树全败"数字曾因两侧功率口径相差 11.56 倍而在本文中停留了一天。公平性做到位，不等于结论被推翻，但会暴露它原本有多依赖口径与基线的选择。

（2）仿生树的适用边界被精确定位。 单点热源 + 均质板下，三种截然不同的几何（静态树、耦合树、直通道）给出完全相同的 Tmax 与 Tmean，因为峰值温度由"热源旁边有多少冷面积"决定。连让树自己适应场都救不了它——这比单纯打平是更强的负面证据。

（3）多热源下树胜出，赢的机制是共享主干；但优势的大小强烈依赖对照组的选择。26 个可评 case 中 Tmean 低 0.52–2.03 °C、Tmax 低 0.92–4.69 °C，对"每芯片一根直管"基线高温区面积比为 0.47–1.06（26 档中 2 档树更差），真实单位下热阻低 51%；间距扫描显示优势随间距增大而衰减，d = 30 mm 时 Δ Tmax 优势从 −3.55 掉到 −1.02，同时 Δ P 代价比从 27.8× 升到 76.8×（均按约定 A）。但把基线换成等钉住的单点格状网后，高温区面积比变为 0.52–1.32（18 档中 12 档树更小、6 档树更大）；再把这个格状网的密度（pitch）从反解改成扫描并取最优，树在 Tmax 上 11 胜 7 负、最大劣势 0.50 °C，高温区 7 胜 11 负（§9.6）——树不落下风，但"树自适应"与"树只是覆盖多"这两个解释至今未被完全分离。

（4）自适应部分成立，但集中度弱于可自由选距的格状网。 非均功率下树的每芯片热区占比从等功率的约 90% 变到最低 18%，确实随功率比漂移；但同一工况下格状网做得更极端——1/1/5 下把两颗低功率芯片压到 0 mm²，几乎把全部冷量让给高功率芯片。树 Tmax 在 4 个功率集下 4/4 胜（−0.4170 至 −1.3078 °C），方向对，强度弱于可自由选距的均匀格状网（§10）。

（5）判决性实验 P0a 已裁决威胁度表最高行。 §16.1 的正面结论建立在 Dirichlet（理想冷汇）口径上，最高威胁是"树对径向的优势是 Dirichlet 伪影"——树有 61–99 条支路、每支只分 Q/n，理想冷汇可能系统性偏向树。P0a 用预登记协议（等总流量 + Dirichlet/Coupled 口径对 + 树 vs 等钉住 182 格/等材料 1336.8 mm² 的径向星形，锚校验 5/5 先行）裁决：四个收敛流量点树全部领先（1.8 LPM 72.59 vs 110.07，14.4 LPM 61.20 vs 107.76），排名无翻转，伪影假设否决，判定 ROBUST。真实次生信号：侵蚀不对称——Dirichlet 口径下树领先 48.25 °C，共轭口径下收窄至 30.21 °C，树的"让价"是对照的 4 倍；基数足够吸收，优势不翻转。注意该判定以 real-field 口径为准；normalized 口径下差距仅 2–5 °C，已降级为无量纲比较装置。

（6）两个理想化的检验方向相同：板边无害，coolant 侧分流也不放大温升。 有限对流（Robin）板边使绝对温度最大上浮 0.16 °C（单热源）/ 0.48 °C（多热源），所有排名 10/10 不变；单热源口径下树 Tmax 恒为 27.5962（无量纲标度）的原因是它是源区被冷却通道围住后的局部饱和值，与板边无关（多热源下该值随 h 在 28.17–28.33 °C 内浮动 0.15 °C，排序不变）。coolant 侧的耦合模型显示，树把冷却液流量分到 61 条支路，但等叶需求下每支 Δ T = Ptotal/(ρ cp Q)，与总体温升恒等——分流本身不产生额外的温度惩罚（§12；旧结论"5 °C 温升需 7.02 L/min"来自把 253/61 = 4.1475 W/叶误记为 40 W）。代价只落在压降：约定 A 的纯黏性项下 253 W 为 0.0802 kPa（等材料对照 0.01294 kPa 的 6.20 倍；计入接头与入口的模型族为 4.1–101.9 倍），700 W 为 0.2220 kPa；流量 2.753× 对应压降 2.766×，符合层流 Δ P ∝ Q。该量级是否"可泵"仍未建立：真实翅片间距的 r4 修正（1.0–39.1×）未并入，接头项只有量级预检（§6.3 / §16.4）。

（7）功率密度修对之后，结论翻转了一格。 原模型把 253 W 全塞进 25 格（20.2 mm²），得 1249 W/cm²，是真实 i7-14700K（257 mm²，98 W/cm²）的 12.7 倍；由此 hotspot 面积恒等于芯片面积（比值 1.000），§9 的 hotspot 比较测的是"阈值以上面积"而非芯片，热活跃格点仅 1.0%。改为 17×17 铺开源（108 W/cm²）后热活跃度恢复到 84.88%，集中源 5×5 成为必须显式传参的合成工况。集中源下三种拓扑的 Tmax 逐位相同；铺开源后树在等钉住、等截面积、等总功率三重约束下18/18 胜"一管一芯片"、12/18 胜等钉住单点格状网，等钉住零违规（pitch 1–13 全放开取最优后为 11 胜 7 负）。§4 的"三拓扑逐位相同"因此是功率密度设置的产物，不是拓扑的结论。但同一个实验里，高温区面积指标方向相反：树对径向、对格状网均有输的 case。树优化的是最坏点，不是总体分布——说"树更好"或"树更差"都取决于选哪个指标。而 §16.5 进一步显示：这两个胜率还都只在等活跃格口径内成立，footprint（等总通道格点）约定下对格状网的优势是模型 artifact。

（8）与真实数据集的交叉验证：硅导热率 148 W/(m K)、i7-14700K die 257 mm²[16]、冷板 Rth 0.014–0.019 °C/W（OCP 官方实测，仅对应 1.5–3.5 LPM/coldplate）[12]、微通道翅片间距 0.2–0.5 mm[14] 与独立来源一致。GB200 的 2700 W / 1.8 L/min / 入口 45 °C 来自第三方冷板厂 LITEON 数据表[18] 与 FiberMall 博客[19]，不是 NVIDIA 官方规格；两者给出的压降上限互斥（< 20 kPa 与 < 10 psi ≈ 69 kPa，相差 3.4×），且冷却液为 PG25 而非纯水，故只能作量级参照，不能作“预算内”的判据。 模型的 Rth = 0.1403 °C/W（A7 修正后）比 OCP 实测区间 0.014–0.019 差 7.4–10.0 倍——旧稿"比最好值还低 26%"漏乘了量纲因子 13.6757，已作废；且两者口径不同（模型集中源 20.2 mm² / 外部整 die），该对比不可用，不得作为模型验证。

（9）代价真实存在，"可承受"尚未建立。 现行权威值：0.080248 kPa @253 W（纯黏性项；等材料对照 0.01294 kPa 的 6.20 倍；含接头与入口的模型族 4.1–101.9 倍）、0.2220 kPa @700 W；玩具尺度下的代价表述为 310×（静态树）/ 3033×（耦合树）。有据的上界是 Alphacool DDC-1RT 数据表的 31.7 kPa 关死扬程[15]，且它不等于 0.73 L/min 工作点扬程（见 §6.3）；项目内曾引用的"20–100 kPa"区间无来源，已作废。"可泵"仍然敞口：真实翅片间距 0.2–0.5 mm 对应 Dh ≈ 2P = 0.4–1.0 mm，对模型 D = 1.0 mm 的 r4 惩罚为 1.0–39.1×（旧稿 16–100× 已作废）；T 型接头损失系数在层流区并非常数（Simscape 默认临界 Re = 150，而本树逐边 Re 为 202.7–2250.8（b=600）/ 252.5–2438.3（b=400），中位数即最小值）；树段 L/D 低至 0.2，Poiseuille 假设在短段上本身失效。协议 v5 已预登记（§16.4）但未开跑，K 与翅片间距两项修正均未计入结论。

（10）Physarum 实现正确性有铁证。 两终端场景精确复现 BMV 定理预测（欧氏线长误差 10-14 到精确零）；Simscape 独立引擎交叉验证误差 10-7。多源单汇不产生 Steiner 树是模型性质而非缺陷：运输成本最优性成立（∑ D 精确等于 MST 长度），但空间结构是条带/团块，文献明确记载这一点，本文实测与之一致，并采用"阈值 + Prim MST"标准配方。

（11）一个不触发任何数值异常的装配错误，只能靠物理量检查发现。 L = W + W′ 是邻接矩阵而非拉普拉斯，矩阵满秩、条件数良好、残差极低，所有常规健康检查都通过。发现它靠的是 ∑e qe 应等于 1 这个物理约束。

（12）对外比较必须先核口径，再比大小。 R21 报的"超 OCP 上限 2.9–3.8 倍"是无意义的：OCP 定义是 R=(Tcase-Tinlet)/Q，模型没有封装层，给不出 case 温度。R23 的"树出口 vs 单程出口"同样无意义：它比较的是最深支路最高节点与理想完全混合出口两种不同定义。两个判据在口径核对后失去意义，而它们都曾以精确到小数四位的数字形式出现在报告里。

（13）把预算从自由参数改成约束解之后，树在等总通道占地口径下被常规布局完全支配。 §16.6 的生成器用三条仓库自有约束（C1 进入每个芯片 footprint / C2 根半径 ≤ 格距 / C3 压降 ≤ 泵关死扬程 31700 Pa）输出帕累托前沿：单热源前沿退化为 4 点（Tmax 饱和，"最优拓扑"问题不存在），多热源前沿 8–10 点且 dp 随预算上升。把对照放进同一框架后，四个布局一致判决：等钉住口径下对照前沿塌缩为 1 点（直管族两目标同向改善）；等总口径下树被完全支配——1309 总格处对照的 Tmax 持平或更优（3/4 芯片分别优 0.41/0.50 °C），dp 低三个数量级。生成器的贡献因此是把"树 vs 直管"从预算依赖的胜负改写为前沿结构比较的装置，而不是又一份"树更好"的证据——实测相反。

20 复现

协议载体。 本研究的判定协议——判据 R1–R29 的原文、通过门槛、作废项与逐步修复记录——由仓库根目录的 DEFECT_REMEDIATION_PLAN.md 承载，该文件随仓库公开分发，并包含在参考文献 [21] 所引的 Zenodo 归档内。下列命令与其产物清单对应协议的执行部分；判据本身不在此重复，以免两处漂移。

Python 部分：

python heat_tree.py — 默认中心热源、400 节点、8 根对照直通道

python heat_tree.py --source-x 10 — 换热源位置，验证树形跟着变

python heat_tree.py --max-nodes 800 --r0 1.2 — 压降实验

python multi_source.py — 4 种布局 × 6 档预算 + 8 档间距扫描（32 case）

python extend_surface.py — 扩宽研究面：非均功率 + 格状网 + 等压降代价（§9）

python lattice_scan.py 0..3 后 python lattice_scan.py merge — 格状网 pitch 扫描（§9.6，每块约 5 分钟）

python unequal_pitch_scan.py 0 / 1 后 python unequal_pitch_scan.py merge — 非均功率 × 格状网 pitch 扫描（§10，每块约 5.5 分钟）

python robin_boundary.py b1 / b2 — 有限对流（Robin）边界扫描（§11）

python conjugate_run.py guard — 流量-温度耦合回归守卫 R15（§12）

python conjugate_run.py — 流量-温度耦合 R16–R19（§12）

python conjugate_3d_flow.py — 固体三维导热 + 冷却剂一维沿程推进（§13）

python conjugate_multi.py — 多热源真实尺度耦合 R20–R23（§15）

python spread_source_scan.py — 铺开源重跑多热源对比 R24–R26（§16，4 布局 × 6 预算 = 24 case）

python generator.py — 约束驱动生成器：C1/C2/C3 约束求解 + 帕累托前沿 + 膝盖敏感性 + 对照组判决（§16.6，表36）

python calibrate.py — 真实单位校准（§6 全表）

MATLAB 部分（通过 MATLAB MCP 执行）：

physarum_route_main() — Physarum 三 case + 步长敏感性

chip_route_iso() — 严格同构的 Simulink 电路构建、仿真与交叉验证

coupled_grow.m — 耦合生长，含 recalc_every 参数扫描

20.1 产物清单

表40 主要产物

| 文件 | 来源 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| step1_heatmap.png, step2_tree.png | Python | 热场与静态树 |
| step2c_coupled_tree.png | MATLAB | 耦合树形 |
| tree.stl, manifold_assembly.stl | Python | 芯片层树 STL / A2 封装级冷却通道装配 STL（表37） |
| tree_dynamic.stl | MATLAB（生成器未入库） | 耦合树 STL，几何不可复现，不参与可制造性主张（表38） |
| tree_edges*.csv, murray_check.csv | Python | 边列表与 Murray 校核 |
| matlab_coupled_summary.txt, COMPARISON.txt | MATLAB | 形态统计与对比 |
| scan_recalc_frequency.txt | MATLAB | 重算频率扫描（表4） |
| multi_source_results.csv | Python | 24 case 全量数据（8.0 口径，18 live + 6 N4b-skip；表6、表7） |
| real_unit_calibration.txt | Python | 真实单位校准（表9–12） |
| physarum_route_summary.txt, physarum_route_results.csv | MATLAB | Physarum 三 case（表13–15） |
| chip_route_iso.png, chip_route_iso_summary.txt | MATLAB | Simulink 同构电路（表16–17） |
| extend_surface_results.csv | Python | 扩宽研究面（§9.1–9.5，表18–20） |
| lattice_pitch_scan.csv | Python | 格状网 pitch 扫描（8.0 口径，§9.6，表21） |
| lattice_pitch_summary.json | Python | 同上汇总（R5/R6/R7 计数） |
| unequal_power_pitch_scan.csv | Python | 非均功率 × pitch（17×17 口径，§10，表22/23） |
| unequal_power_pitch_summary.json | Python | 同上汇总（R8/R9/R10 计数） |
| robin_boundary_scan.csv | Python | 有限对流边界扫描（§11，表25） |
| conjugate_guard.json | Python | 耦合回归守卫 R15（§12，表26） |
| conjugate_single.json | Python | 耦合 R16–R19（§12，表27） |
| conjugate_3d_flow.json | Python | 三维导热 + 一维冷却剂推进（§13） |
| conjugate_multi_real.json | Python | 多源真实尺度耦合（§15，表30/31） |
| spread_source_thermal.csv, spread_source_thermal_summary.json | Python | 铺开源多热源对比（§16，表32/33） |
| generator.py 运行输出（前沿 + knee 敏感性 + 对照判决） | Python | 约束驱动生成器（§16.6，表36） |

21 数据可用性

本节与下一节按 Nature Portfolio 的 Data availability / Code availability 条款撰写。两节只陈述截至 2026-10-24 的实际状态，不作超出证据的主张。

数据集位置与规模。 全部数值结果、图与几何文件位于随论文提供的 outputs/ 目录，共 75 个文件、7,845,006 字节。每个文件的生成脚本、字段含义与单位状态见 DATA_DICTIONARY.md；完整性由 MANIFEST.sha256 校验（185 项，SHA-256，覆盖 outputs/、全部源码与本文 docx）。

单位警告（使用数据前必读）。 文件名带 _C 后缀不表示摄氏度。bionic_placement_results.csv、multisource_coupled_results.csv 等 MATLAB 口径文件采用"峰值归一化到 100 后生长"的无量纲标度，T_max_C = 27.5962 是标度值而非温度。物理 °C 文件与无量纲文件的完整分类见 README.md 的"数据与单位（必读）"一节；混用两类文件会直接产生量级错误。

不可得与作废。 tree_dynamic.stl 的 MATLAB 生成器未入库，其几何不可复现，不参与任何可制造性主张；已作废的数字与结论集中登记在 §17b 的作废台账，引用旧值前须先核对该表。

第三方材料。 src_extract/ 与 参考论文/ 为他人论文的 LaTeX 源码与 PDF，不在本数据集许可范围内，也未列入 MANIFEST.sha256；二者已由 .gitignore 排除，不随本仓库或归档记录分发。

托管状态。 本数据集已永久归档于 Zenodo，概念 DOI 10.5281/zenodo.23620418 始终解析到最新归档版本；已归档快照的版本 DOI 包括 v1.0.0（10.5281/zenodo.23620419）、v1.0.1（10.5281/zenodo.23621256）与 v1.0.2（10.5281/zenodo.23622141），后续修订沿用同一概念 DOI，不再逐版更新本段。同一快照亦公开托管于 https://github.com/ice917/bionic-tree-microchannel。按 TOP 2025 的操作化定义，"公开托管 + 持久标识 + 参考文献引用"三项条件均已具备，数据集引用见参考文献 [21]。作者姓名与版权人已由占位符替换为 Wu, Haoran。

研究注册。 本研究为纯计算研究，未进行预注册。

22 代码可用性

代码位置。 求解、扫描、绘图与论文生成脚本（46 个 .py）与 MATLAB 交叉验证脚本（10 个 .m）位于仓库根目录与 gen_design/，全部列入 MANIFEST.sha256；3 个 .slx 模型随仓库分发，但因其包内含每次保存变化的时间戳与随机 UUID 而不纳入该校验清单。复现命令见 §20，产物与来源的对应关系见表40。

许可。 代码采用 MIT 许可证（LICENSE）；数据与文档采用 CC BY 4.0（LICENSE-DATA）。第三方材料 src_extract/ 不受上述许可覆盖。

构建依赖。 Python 3.13.9、numpy 2.3.5、scipy 1.16.3、matplotlib 3.10.6 与 python-docx。论文 docx 由 generate_heat_tree_paper.py 生成，只依赖同目录的 paper_template.py，不读取仓库外的绝对路径。

已知不可复现项。 tree_dynamic.stl 的生成器未入库；该文件不参与可制造性主张。

托管状态。 代码与数据同处上述 Zenodo 记录（概念 DOI 10.5281/zenodo.23620418 始终指向最新归档版本；已归档快照的版本 DOI 包括 v1.0.0 的 10.5281/zenodo.23620419、v1.0.1 的 10.5281/zenodo.23621256 与 v1.0.2 的 10.5281/zenodo.23622141，后续修订沿用同一概念 DOI，不再逐版更新本段）与 GitHub 仓库 https://github.com/ice917/bionic-tree-microchannel，满足 Nature Portfolio"发表后即可得且带持久标识"中"可取回"的部分；数据集已在参考文献 [21] 中正式引用。推荐引用格式为：Wu H. 仿生自适应网络：芯片散热通道树的生成、对照与缺陷台账[CP/OL]. Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.23620418（概念 DOI，始终指向最新归档版本）。

参考文献

[1] Bonifaci V, Mehlhorn K, Varma G. Physarum can compute shortest paths[J]. Journal of Theoretical Biology, 2018, 309: 121-133. arXiv:1106.0423.

[2] Tero A, Kobayashi R, Nakagaki T. A mathematical model for adaptive transport network in path finding by true slime mold[J]. Journal of Theoretical Biology, 2007, 244(4): 553-564.

[3] Straszak D, Vishnoi N K. On a natural dynamics for linear programming[J]. arXiv:1601.02712, 2016.

[4] Sun Y. Physarum inspired network models: a survey[J]. arXiv:1903.08926, 2019.

[5] Murray C D. The physiological principle of minimum work: I. The vascular system and the cost of blood volume[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1926, 12(3): 207-214.

[6] Intel. Intel Core i7-14700K processor specifications[EB/OL]. https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/products/sku/236783/, 2026-10-15.

[7] NVIDIA. NVIDIA H100 Tensor Core GPU architecture[EB/OL]. https://www.nvidia.com/en-us/data-center/h100/, 2026-10-15.

[8] Glassbrenner C J, Slack G A. Thermal conductivity of silicon and germanium from 3 °K to the melting point[J]. Physical Review, 1964, 134(4A): A1058-A1069. DOI: 10.1103/PhysRev.134.A1058.

[9] Kiser C C, Handy T A, Lemley E C, Papavassiliou D V, Neeman H J. Reynolds number dependence for laminar flow loss coefficients in tee and wye junctions[C]//Proceedings of the ASME 2010 Fluids Engineering Division Summer Meeting (FEDSM-ICNMM2010). Montreal, 2010: 341-347. DOI: 10.1115/FEDSM-ICNMM2010-31026.

[10] Rennels D C, Hudson H M. Pipe Flow: A Practical and Comprehensive Guide[M]. Hoboken: Wiley, 2012. DOI: 10.1002/9781118275276.

[11] HydrauCalc. Té arrondi avec séparation des courants, section circulaire — Pipe Flow Guide (2012)[EB/OL]. https://www.hydraucalc.com/wp-content/uploads/2019/09/T%C3%A9-arrondi-avec-s%C3%A9paration-des-courants-Section-circulaire-Pipe-Flow-Guide-sep-2019.pdf, 2026-10-18.

[12] Open Compute Project. OAI system liquid cooling guidelines (2023-03-03 update)[EB/OL]. https://www.opencompute.org/documents/oai-system-liquid-cooling-guidelines-in-ocp-template-mar-3-2023-update-pdf, 2026-10-18.

[13] Pinkus I, Park W Y, Ganesan V, Zaki O M, Aguirre T G, Nawaz K, Miljkovic N, King W P. Ultra-low thermal resistance and pressure drop copper and copper-tungsten diamond-shaped pin fin cold plates for liquid cooling of electronics[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2026, 256: 128080. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2025.128080.

[14] Ecotherm. Cold plate design guide, part 1: key basics for efficient thermal management[EB/OL]. https://ecothermgroup.com/cold-plate-design-guide-part-1-key-basics-for-efficient-thermal-management/, 2026-10-18.

[15] Alphacool. Laing DDC-Pump 12V DDC-1RT with 2×G1/4 outer thread (item 6500033) datasheet[EB/OL]. https://www.alphacool.com/download/datasheet/ENG_6500033_Laing_DDC-Pump_12V_DDC-1RT_with_2xG1-4-outer_thread_datasheet.pdf, 2026-10-18.

[16] TechPowerUp. Intel Core i7-14700K specifications[EB/OL]. https://www.techpowerup.com/cpu-specs/core-i7-14700k.c3268, 2026-10-18.

[17] Stanford NanoHeat Lab. Cooling limits for high heat flux chips in servers[EB/OL]. https://nanoheat.stanford.edu/projects/cooling-limits-for-high-heat-flux-chips-in-servers/, 2026-10-18.

[18] LITEON. Cold Plate GB200 datasheet[EB/OL]. https://liteonevent.accessus.cloud/assets/files/liquid-cooling/Cold_Plate_GB200_0328.pdf, 2026-10-18.

[19] FiberMall. Deep dive into NVIDIA GB200 liquid cooling plate design[EB/OL]. https://www.fibermall.com/blog/nvidia-gb200-liquid-cooling-plate.htm, 2026-10-18.

[20] EngineerLaboratory. Dynamic viscosity of water[EB/OL]. https://www.enginelaboratory.com/tables/dynamic-viscosity-of-water, 2026-10-18.

[21] Wu H. 仿生自适应网络：芯片散热通道树的生成、对照与缺陷台账[DS/OL]. Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.23620418（概念 DOI，始终解析到最新归档版本）.